Настройка соединения между DPH100H и DVG1104TH

Задача:

Обеспечить голосовую связь между офисами (Office 1 и Office 2) на основе оборудования D-Link: DPH 100H и DVG1104TH

Диаграмма тестовой сети: два офиса (офис 1 и офис 2) находятся в разных городах и соединены между собой IP сетью. Абоненту с номером «100», находящемуся в офисе 1, необходимо позвонить абоненту с номером «201», находящемуся в офисе 2. Абонент с номером «100», набирает на своем телефоне префикс выхода на DVG1104TH, например 9 и внутренний номер абонента –«201».

В случае если абоненту с номером «203» необходимо позвонить абоненту с номером «100», он набирает на своем телефоне- «205» (Ext. АТС, подключенный к 1-му порту DVG1104TH) и автоматически попадает на абонента с номером «100».

# Схема сети

Замечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. Первоначально все устройства имеют конфигурацию по умолчанию (Factory Default). Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Ваши действия не нанесут ущерба ее работоспособности.

Настройка через WEB интерфейс

- Настройка DVG1104TH

1.1 Настройка IP адреса устройства.

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку HOME->Network. Задать IP адрес устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ: компьютер, с которого будет производиться настройка и шлюз должны иметь IP адреса из одной подсети.

Для тестовой схемы использовались IP адреса из одной подсети, в реальной схеме Вы должны указать IP адреса, предоставленные Вашим администратором сети или провайдером.

  - Настройка параметров протокола Н.323

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку HOME->H.323

Далее выбрать режим работы Mode – Direct, гейткипер отключен

  - Настройка Fast Start

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Advanced->Support, выбрать Fast Start enabled. Остальные параметры – отключить

  - Настройка таблицы назначения

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Advanced->Hot Line.

В таблице адресации следует указать, направление звонков, пришедших на тот или иной порт. Т.е. звонок, пришедший на порт 1 DVG1104, попадает на телефон DPH100 (IP-192.168.0.100) с номером «100»

Вы видите пример для настройки одного порта, аналогично настраиваются и другие порты. В приведенном примере они просто не используются

  - Настройка кодеков, при помощи которых будут работать устройства

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Tools ->Voice.

В данном примере приоритетный кодек для первого порта – G.729a, для второго G.723.1, третьего - G.723.1, четвертого - G.729а. остальные параметры остаются заданными по умолчанию.

После всех внесенных изменений рекомендуется сохранить настройки и перегрузить устройство.

2 Нас	тройка DPH 100

2.1 Настройка IP адреса устройства

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Configuration->Network Configuration(update)

Для тестовой схемы использовались IP адреса из одной подсети, в реальной схеме Вы должны указать IP адреса, предоставленные Вашим администратором сети или провайдером

2.2 Настройка протокола Н.323

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Configuration-> Configuration H.323(update)->General Setting

Здесь задается номер телефона(Phone Number), также можно задать имя телефона (Phone Name) и Н.323 Alias Name.

Далее, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Configuration-> Configuration H.323(update)->Phone Book(Address Book)

Здесь указывается номер и соответствующий ему IP адрес, т.е. IP адрес на который будет направляться звонок. В данном примере, «9» это префикс выхода на DVG1104TH (IP 192.168.0.114).

ПРИМЕЧАНИЕ: точка после префикса обозначает любую цифру, которая может быть введена после указанного префикса.

2.3 Настройка кодеков

Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Configuration

По умолчанию устройство работает с кодеками G711U и G711A. В нашем примере выбран кодек G729A.

После всех внесенных изменений рекомендуется сохранить настройки и перегрузить устройство.

Вопросы и предложения по данному документу

направлять по адресу:

vkolosov@dlink.ru

Виктор Колосов