| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-0500 Всенаправленная антенна для внутреннего использования, 5 dBi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия. Вертикальная ДНА |  | ## Характеристики Всенаправленная антенна Диапазон частот 2.4 -2.5ГГц Усиление 5 dBi VSWR 2,0 max Поляризация Линейная, вертикальная #### HPBW • по горизонтали 360° • по вертикали 32° Наклон 40° Подводимая мощность 20 Вт (cw) Сопротивление 50 Ом Разъем N –тип («мама») #### Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м Потери в кабеле 0.83db на метр Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* До 40 м Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* До 15 м * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. #### Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C Влажность 100% при 25°C Цвет кожуха Бело-серый Материал кожуха Fiberglass Вес 180 г. Размеры 19 х 310 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа ANT24-0500 –Всенаправленная антенна 5dBi для диапазона 2.4 ГГц |  |