| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-0800 - Всенаправленная антенна для внутреннего и внешнего использования, 8 dBi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание D-Link ANT24-0800 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения площади покрытия беспроводной сети. Данная модель имеет 360-градусную зону охвата (в горизонтальной плоскости) и 15-градусную зону охвата по вертикали. D-Link ANT24-0800 поставляется с кабелем – переходником, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA. Комплект поставки включает в себя: набор крепежа, блок грозозащиты и заземления, кабель - переходник. Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. Антенна также имеет шарнирное соединение, позволяющее точнее настроить угол наклона антенны для хорошего приема. Горизонтальная зона охвата Вертикальная зона охвата |  | ## Характеристики ## Всенаправленная антенна ## Рабочие частоты ## 2,4 –2,5ГГц ## Усиление сигнала ## 8 dBi VSWR 2,0 max Поляризация ## Линейная, вертикальная ## HPBW - по вертикали 360° - по горизонтали 15° Наклон 40° Подводимая мощность 50 Вт (cw) Сопротивление 50 Ом Разъем N –тип («мама») #### Кабель переходник ## N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* - до 1 км (FCC) - до 800 м (ETSI) Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* - до 300 м (FCC) - до 200 м (ETSI) * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. ## Диапазон рабочих температур ## От -40°C до 80°C ## Водонепроницаемый корпус для внешнего использования Влажность 100% при 25°C Цвет кожуха Бело-серый Материал кожуха Fiberglass Вес 360 г. Размеры 19 х 630 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа ANT24-0800 –Всенаправленная антенна 8dBi для диапазона 2,4 ГГц с модулем грозозащиты. |  |