| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-0801 Сотовая антенна для внутреннего и внешнего использования, 8.5 dBi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки. Антенна ANT24-0801 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц. Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. В комплект поставки антенны включен модуль грозозащиты и 3-х метровый кабель расширения. Горизонтальная ДНА Вертикальная ДНА |  | ## Характеристики Всенаправленная антенна Диапазон частот 2.3 -2.5ГГц Усиление 8,5 dBi VSWR 1,5 max Поляризация Линейная, вертикальная HPBW • по горизонтали 70° • по вертикали 70° Подводимая мощность 50Вт (cw) Сопротивление 50 Ом Разъем N –тип («мама») #### Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м Потери в кабеле 0.83db на метр Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* - до 1,2 км (FCC) - до 800 м (ETSI) Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* - до 350 м (FCC) - до 200 м (ETSI) * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. #### Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C Влажность 100% при 25°C Цвет кожуха Бело-серый Материал кожуха ABS, с UV защитой Вес 300 г. Размеры 120 x 120 x 43 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа ANT24-0801 –Сотовая антенна 8,5 dBi для диапазона 2.4 ГГц |  |