|  | Направленная внешняя антенна типа Yagi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для частоты 2.4 GHz |  |  |  |  |
|  | ANT24-1201 |  |  |  |  |
|  | Electrical Specification |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот |  | 2400 MHz - 2500 MHz |  |  |
|  | Усиление сигнала |  | 12 dBi |  |  |
|  | VSWR |  | 1, 5 : 1 максимум |  |  |
|  | Поляризация |  | Линейная вертикальная |  |  |
|  | HPBW по горизонтали |  | 50О |  |  |
|  | HPBW по вертикали |  | 50О |  |  |
|  | Отношение фронта к обратной стороне |  | 15 dB |  |  |
|  | Наклон |  | 0О |  |  |
|  | Мощность |  | 50 W |  |  |
|  | Сопротивление |  | 50 Ом |  |  |
|  | Разъем |  | N female или SMA female |  |  |
|  | Кабель |  | UL198; 32 см |  |  |
|  | Потребительские качества и механические характеристики |  |  |  |  |
|  | Допустимая скорость ветра |  | 216 км/ч | Вертикаль |  |
|  | Температура |  | от - 40О С до +80О С |  |  |
|  | Влажность |  | 100% при 25О С |  |  |
|  | Защита от молний |  | Заземление |  |  |
|  | Цветовое исполнение |  | Светло-серый |  |  |
|  | Материал кожуха |  | Защита от ABS / Ультрафиолета, огнеупорный |  |  |
|  | Вес |  | 3,8 Кг |  |  |
|  | Размеры |  | 280 x 87 x 48 мм |  |  |

Горизонталь

| 87 | 45 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 280 |  |  |  |
| 48 | 3,5 . 4,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры (мм) |  |  |