| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-1201 Направленная внешняя антенна типа YAGI, 12 dBi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Направленная внешняя антенна типа Яги D-Link ANT24-1201 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения площади покрытия беспроводной сети. Корпус антенны сделан из устойчивого к погодным явлениям материала. Антенна поставляется с кабелем – переходником, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA. Комплект поставки состоит из набора крепежа, блока грозозащиты и заземления, кабеля – переходника. Горизонтальная ДНА Вертикальная ДНА |  | ## Характеристики ##### Диапазон частот 2,4 – 2,5 ГГц Усиление сигнала 12 dBi ##### VSWR 1, 5 max ##### Поляризация Линейная вертикальная HPBW - по горизонтали 50° - по вертикали 50° ##### Отношение фронта к обратной стороне 15 dB ##### Наклон 0° ##### Мощность 50 Вт ##### Сопротивление 50 Ом ##### Разъем N - тип «мама» #### Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 50 см Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* - до 2,5 км (FCC) - до 1 км (ETSI) Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* - до 750 м (FCC) - до 300 м (ETSI) * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. ##### Допустимая скорость ветра 216 км/ч #### Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C Влажность 100% при 25°C ##### Защита от молний Заземление Цвет кожуха Светло-серый Материал кожуха ABS, с UV защитой Вес 300 г. Размеры 280 x 87 x 48 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа ANT24-1201 – Направленная внешняя антенна 12 dBi типа YAGI для диапазона 2.4 ГГц |  |