| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-1400 Широконаправленная панельная антенна для внутреннего и внешнего использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки. D-Link ANT24-1400 антенна предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети 802.11b (WLAN). D-Link ANT24-1400 подключается к DWL-900AP, DI-714 и DI-713P. Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет применять ее не только внутри помещений. Антенна имеет также шарнирное соединение, позволяющее точнее настроить угол наклона антенны для хорошего приема. |  | ## Характеристики Усиление сигнала 14 dBi Диаразон работы 2.4GHz Всенаправленная антенна Поставляется с кабелем- конвертером для разъема SMA Диапазон частот 2.3 -2.5GHz Усиление 14 dBi VSWR 1,5:1 Max Поляризация Линейная, вертикальная HPBW • по горизонтали - 30° • по вертикали- 30° Подводимая мощность 50W (cw) Сопротивление 50 Ohms Гнездо N female И кабель-конвертер в SMA female #### Диапазон рабочих температур -40°F до176°F ( -40°C до 80°C) Влажность 100%@ 77°F (25°C) Цвет кожуха Бело-серый Материал кожуха ABS, с UV защитой Вес 0.825kg Размеры 9.45 x 9.45 x 2.74 in. (240 x 240 x 69.5 mm) |  |
|  |  | ## Информация для заказа ANT24-1400 –сотовая антенна для диапазона 2.4 ГГц |  |