| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### ANT24-1500 - Всенаправленная внешняя антенна, 15 dBi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| # Описание Антенна ANT24-1500 имеет коэффициент усиления 15 dBi и предоставляет возможность существенно расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети, работающей в частотном диапазоне 2,4 ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA, входящего в комплект, антенну можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. В комплект поставки антенны также входит крепеж (на мачту) и комплект для заземления. Вертикальная ДНА |  | ## Характеристики ## Внешнее исполнение Усиление 15 dBi VSWR 1,5 max Поляризация Вертикальная #### HPBW • по горизонтали 360° • по вертикали 8° Подводимая мощность 50 Вт (cw) Сопротивление 50 Ом Разъем N –тип («мама») #### Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с* До 3 км Теоретическое расстояние передачи при скорости 11 Мбит/с* До 1 км * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 14dbm со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды. #### Диапазон рабочих температур От -40°C до 80°C Влажность 100% при 25°C Цвет кожуха Бело-серый Материал кожуха Fiberglass Вес 750  20 г. Размеры 165 см (длина) |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | ## Информация для заказа ANT24-1500 –Всенаправленная антенна 15dBi для диапазона 2,4 ГГц |  |
| --- | --- | --- | --- |