–– DPH-100

Мост Ethernet-to-Powerline

Мост Ethernet-to-Powerline D-Link DHP-100, поддерживая функцию plug-and-play, предоставляет удобный способ расширения радиуса действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Он особенно полезен в домах и малых офисах, где цементные стены, шахты лифтов, перекрытия между этажами и другие строительные преграды ослабляют сигнал‡.

Используя преимущества существующей электрической проводки в домах и малых офисах, два или более адаптера DHP-100 могут расширить радиус действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора без сверления отверстий в стенах для прокладки дополнительных сетевых кабелей.

DHP-100 надежно передает данные даже при сильных помехах, создаваемых другим оборудованием, интеллектуально выбирая канал с более сильным сигналом. Этот мост Ethernet-to-Powerline использует испытанную технологию OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – эффективную технику обработки сигналов, используемую беспроводными устройствами и устройствами xDSL, что гарантирует устойчивый широкополосный сигнал и фильтрацию помех.

DHP-100 также реализует функции качества сервиса QoS (Quality-of-Service), такие как приоритетный случайный доступ (prioritized random access), бесконфликтный доступ (contention-free access) и пакетная передача сегментов данных (segment-bursting). Кроме того, он реализует встроенное шифрование данных 56-бит и управление ключами для более безопасного взаимодействия и передачи данных.

DHP-100 независим от операционной системы, поэтому он работает с любой стандартной компьютерной системой с поддержкой Ethernet.

Характеристики

- Скорость передачи до 14 Mбит/с

- Компактный дизайн

- Независимость от операционной системы/платформы

- Установка plug-and-play

Стандарты

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3u

Разъемы

- Порт передачи данных: RJ-45 для кабеля Ethernet CAT 5 (MDI/MDIX)

- Разъем питания †‡

Диапазон частот

4.3 ~ 20.9 МГц

Индикаторы

- Ethernet Link/Activity

- Powerline Collision

- Powerline Activity

- Powerline Link

Скорость передачи данных

До 14 Мбит/с

Метод доступа

CSMA/CA

Схема модуляции

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) с автоматическим выбором канала и коррекцией ошибок FEC (Forward Error Correction)

Шифрование

Шифрование данных 56-бит с управлением ключами (ПО управления ключами работает только с ОС Windows)

Рабочая частота

100 МГц

### Физические параметры

##### Рабочая температура

От  0 до 70 C

Источник питания

110/220 В переменного тока частотой 50/60 Гц

Размеры

95 x  60  x 39.9  мм

##### Вес

217 г.

##### Сертификаты

- FCC Class B

- UL Listed

- CE

† - Требует подключения к тому же заземляющему проводу внутри здания.

‡ - Совместим со стандартными силовыми фильтрами, не защищающими от высоковольтных импульсов. Не совместим с подавителями высоковольтных импульсов.

При подключении к стандартной розетке питания, D-Link Express PowerNetwork™ Ethernet-to-Powerline мост DHP-100 использует существующую проводку дома или офиса для соединения Ethernet -устройств, таких как беспроводные маршрутизаторы, точки доступа и компьютеры.

Информация для заказа

DHP-100 Мост Ethernet-to-Powerline

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru

Web:   www.dlink.ru