Pls. type below English and keep original English words.

- This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3.

- Данное устройсво может быть настроено с помощью любого Интернет-браузера, например Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.3

- Wireless Access Point

- Беспроводная Точка Доступа

- It’s best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-1000AP+. The default IP address for the DWL-1000AP+ is 192.168.0.50 with a Subnet Mask of 255.255.255.0. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-1000AP+’s IP address for the purpose of configuring the DWL-1000AP+. See the Manual on the CD-ROM if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.

- Наилучший способ настроить DWL-1000AP+  - использовать компьютер (с установленным сетевым адаптером Ethernet), подключенный к коммутатору. IP адрес по умолчанию для DWL-1000AP+ установлен 192.168.0.50 с маской подсети 255.255.255.0. Вам необходимо назначить компьютеру статический IP адрес из той же подсети, что и для DWL-1000 AP +, для того, чтобы приступить к настройке Точки Доступа. Если Вам необходима помощь для того, чтобы назначить статический IP адрес сетевому адаптеру компьютера, обратитесь к Инструкции, содержащейся на CD-ROM.

- DWL-1000AP+ Wireless Access Point

- DWL-1000AP+ Беспроводная Точка Доступа

- CD-ROM (containing Manual and Warranty)

- CD-ROM (содержит инструкцию пользователя и гарантийные обязательства)

- Ethernet (CAT5 UTP/Straight Through) Cable

- Кабель Ethernet (CAT5 UTP/ прямой)

- 5V 2.0A DC Power Adapter

- Блок питания постоянного тока 5В, 2А,

- Connecting The DWL-1000AP+ Wireless Access Point To Your Network

- Подключение беспроводной Точки Доступа DWL-1000AP+ у существующей сети

- First, connect the power adapter to the receptor at the back panel of the DWL-1000AP+ and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn ON to indicate proper operation.

- Сперва подключите блок питания к разъему питания на задней панели DWL-1000AP+ , а затем подсоедините блок питания к розетке. Светодиод “Power” (Питание) загорится, что означает, что устройство включено.

- Using a Straight-Through Ethernet cable, insert one end of the cable to the LAN ports on the back panel of the DWL-1000AP+ and the other end of the cable to a switch. Note: The switch must be connected to the computer to be used to configure the DWL-1000AP+. The Link LED light will illuminate to indicate a proper Ethernet connection.

- Используя входящий в комплект «прямой» кабель Ethernet, подключите DWL-1000AP+ через гнездо на задней панели к коммутатору. Примечание: коммутатор также должен быть соединен с компьютером, который будет использоваться для настройки Точки Доступа. При правильном подключении к сети Ethernet загорится светодиод «Link» (соединение).

- Computers with 802.11b wireless adapters can connect to the DWL-1000AP+. The DWL-650+ AirPlus Wireless Cardbus Adapter and the DWL-520+ AirPlus Wireless PCI Adapter will connect, out of the box, with the DWL-1000AP+, using their default settings.

- Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами стандарта  802,11b могут работать с DWL-1000AP+. Сетевые адаптеры DWL-650+ AirPlus (шина Cardbus) и DWL-520+ AirPlus (для шины PCI) начнут работать с DWL-1000AP+ без изменения настроек, принятых по умолчанию.

- Antennas
Used to wirelessly connect to 802.11b adapters.

- Антенны

Используются для увеличения радиуса действия при беспроводном подключении 802,11b адаптеров и Точек Доступа

- LAN PORTS

LAN port 2 is for connecting to another DWL-1000AP+ to provide redundency & load balancing

- ПОРТЫ LAN

Порт LAN 2 используется для подключения к другой Точке Доступа DWL-1000AP+ для повышения отказоустойчивости или разделения нагрузки.

- LAN PORTS

LAN port 1 is for connecting to a switch on the local network with an ethernet cable

- ПОРТЫ LAN

Порт LAN 1 используется для подключения к коммутатору в локальной сети с помощью Ethernet кабеля

- Receptor for Power Adapter.

- Гнездо для подключения блока питания.

- Reset Button
Pressing this button restores the Router to its original factory default settings.

- Кнопка Reset (сброс)

После нажатия на эту кнопку будут восстановлены заводские настройки.

- Using The Setup Wizard

- Использование Мастера Настройки

- Open your Web browser and type “http://192.168.0.50” into the URL address box. Then press the Enter or Return key.

- Откройте Web браузер и наберите “http://192.168.0.50” в строке для набора адреса URL. Нажмите Enter или Return (ВВОД).

- The logon pop-up screen will appear.

- Будет отображена страница аутентификации.

- Type “admin” for the username and leave the password field blank.

- Наберите “admin” в строке для имени пользователя (Username) и оставьте строку пароля пустой.

- Step 1 - Set up your new password. You have the option to establish a password.

- Шаг 1 – установите новый пароль. Существует функция установки нового пароля.

- Step 2 - Wireless Setup

The default wireless settings are:

SSID = default

Channel = 6

You can change these settings to match an existing wireless network.

- Шаг 2 – Настройки беспроводной сети

Настройки, принятые по умолчанию:

SSID = default

Channel = 6

Необходимо изменить эти настройки в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.

- Step 3 - Encryption

The DWL-1000AP+ is capable of three levels of wireless encryption - 64-bit, 128-bit, and 256-bit. By default the encryption is disabled. You can change the encryption settings for more secure wireless communication.

- Шаг 3 - Шифрование

DWL-1000AP+ поддерживает три уровня шифрования при беспроводном подключении - 64-bit, 128-bit, и 256-bit. По умолчанию шифрование выключено. Для обеспечения безопасности беспроводных подключений необходимо изменить настройки шифрации, принятые по умолчанию.

- Note!  Refer to the Manual for information on 802.1x setup.

- Примечание!  Обратитесь к Инструкции для получения информации о настройках 802.1х