| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-1040AP+ Внутриофисная* беспроводная Точка Доступа/Мост стандарта 802.11b+ со встроенным 4-х портовым коммутатором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DWL-1040AP+ AirPremier TM – точка доступа для сетей масштаба предприятия, позволяющая пользователя беспроводной сети 2,4ГГц получить быстрый и защищенный доступ к беспроводной локальной сети стандарта 802.11b+. Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удвоение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при усиленной 256-битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя индустриальным стандартам, DWL-1040AP+, обеспечивает скорость, безопасность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet. Встроенные функции моста и повторителя DWL-1040AP+ может быть настроена для работы в одном из 5-ти режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост «точка-точка» с другой точкой доступа, (3) беспроводный мост «точка – много точек», (4) беспроводный клиент или (5) беспроводной повторитель. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-1040AP+ предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды. Расширенная функциональность При работе в режиме точки доступа, DWL-1040AP+ предлагает функцию распределения нагрузки, которая увеличивает полосу пропускания доступную беспроводным клиентам, деля нагрузку внутри группы точки доступа. Дополнительно, DWL-1040AP+ предоставляет функции резервирования, позволяя настроить ее в качестве резерва основной точки доступа. Эти расширенные функции делают DWL-1040AP+ идеальным решением для развертывания хот-спотов и создания/расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах. Расширение диапазона Работая в режиме повторителя, DWL-1040AP+ может значительно расширить диапазон беспроводной сети при взаимодействии с D-Link AirPlus DWL-900AP+, DI-614+, DI-714P+, AirPro DI-764 и DI-754. Увеличенная скорость соединения DWL-1040AP+ может передавать данные со скоростью до 22 Mбит/с, что в 2 раза выше скорости 11 Mбит/с, обычно поддерживаемой другими моделями беспроводных 2.4ГГц устройств. Соответствие стандартам DWL-1040AP+ предоставляет возможность скоростной передачи данных без ущерба совместимости. Соответствуя стандартам беспроводных локальных сетей WiFi TM и IEEE 802.11b, DWL-1040AP+ обеспечивает прекрасную работу сети. Сетевая безопасность DWL-1040AP+ обеспечивает высокую степень безопасности путем использования расширенного 64/128/256-bit протокола шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм обеспечения безопасности основан на алгоритме общего ключа, описанном в стандарте построения беспроводных локальных сетей. DWL-1040AP+ поддерживает аутентификацию 802.1x для защиты от сетевых вторжений. Эта функция, при совместном использовании с сервером RADIUS, предоставляет средство для идентификации клиента до того, как он получит право доступа в сеть. Встроенный DHCP сервер DWL-1040AP+ имеет встроенный DHCP сервер, который, как только будет активизирован, начнет автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. Эта уникальная функция делает DWL-1040AP+ идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах, на выставках или специальных мероприятиях. |  | Характеристики Стандарты - IEEE 802.11b+, IEEE 802.11b wireless LAN - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet Полоса частот 2.4 - 2.4835ГГц Диапазон частот - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 (за искл. Испании и Франции) - Япония (МКК): 14 Модуляция - Бинарное кодирование пакетов (PBCC) - Технология широкополосной передачи данных (DSSS) - 11-чиповая последовательность Баркера (Barker) Скорость и модуляция - 22Мбит/с/8.5db: PBCC - 11Мбит/с/8.5db: CCK - 11Мбит/с/4.5: PBCC - 5.5Мбит/с/5.5db: CCK - 5.5Мбит/с/1.5db: PBCC - 2Мбит/с/3db: Barker - 1Мбит/с/0db: Barker Режимы передачи данных - 22 Мбит/с - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоматический выбор Антенна Две дипольные всенаправленные антенны 2 dbi с реверсными SMA разъемами Мощность передатчика 17 dBm2dB Чувствительность приемника при нормальной температуре - 22Мбит/с: 10-5 BER @ -80dBm minimum - 11Мбит/с: 10-5 BER @ -79dBm minimum - 5.5Мбит/с: 10-5 BER @ -83dBm minimum - 1Мбит/с: 10-5 BER @ -89dBm minimum Радиус действия До 100 м в помещении До 400 м вне помещения Интерфейс: беспроводная LAN – Ethernet 4 порта RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet s Индикаторы - Power/Status - Diagnostic - Wireless - Ethernet ### Программное обеспечение Режимы работы - Точка доступа - Мост между точками доступа - Мост в режиме точка - много точек - Беспроводной клиент - Повторитель Роуминг Между точками доступа в одной подсети Присвоение IP номеров Автоматически через встроенный DHСP сервер Безопасность - Шифрование данных: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) - Аутентификация доступа 802.1x Настройка и управление - Управление беспроводной сетью, подключением к сети пользователей через Web-браузер (поддерживается JAVA Script) - Менеджер точки доступа - TFTP клиент для обновлений firmware - Установка IP сессии (ARP/PING) - Клиент DHCP (присвоение IP адреса) ### Физические параметры ##### Питание - 5 В постоянного тока , 2.5A - Через внешний адаптер питания ###### Размеры 235 x 162 x 36 мм (только устройство) ##### Вес 533 г. ##### Рабочая температура От -10 до 50 C ##### Температура хранения От -20 до 65 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - C-Tick - BSMI Class B - R&TTE ##### Сертификаты безопасности - UL - LVD(EN60950) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-1040AP+ Внутриофисная* точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b+ с возможностью работы в качестве моста со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Мбит/с. *Нарушение условий эксплуатации продуктов D-Link влечет потерю гарантии |  |