| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DWL-120

Адаптер беcпроводного доступа для шины USB

| D-Link DWL-120 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину USB для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназначен для домашнего или офисного применения. Карточка использует 40-битное WEP -кодирование (c возможностью дальнейшего апгрейда до 128-битного) для безопасного подключения к сети. Адаптер DWL-120 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). |  |
| --- | --- |

Адаптер DWL-120 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер, пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зона покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.

Адаптер DWL-120 поставляется со внешней малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания и соединения. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, 2000.

##### Технические параметры

| Стандарты: | - IEEE 802.11b - WiFi - USB 1.1 |
| --- | --- |
| Тип шины: | USB, разъем типа B |
| Поддерживаемые протоколы: | - TCP/IP - IPX/SPX - NDIS5 |
| Системные требования: | IBM-совместимый настольный или портативный компьютер с гнездом USB |
| Поддерживаемые операционные системы: | - Windows 98 - Windows ME - Windows 2000 |
| Светодиодные индикаторы | - Питание - Сетевое соединение |
| Безопасность: | 40-битный WEP (Wired Equivalent Privacy) кодирование (возможен переход на 128-битное кодирование) |
| Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал): | - 11 : CCK - 5.5 : CCK - 2 : DQPSK - 1 : DBSK |
| Дальность: | - Внутри помещения: от 30 до 100 метров - Снаружи: от 100 до 300 метров |
| Мощность передатчика: | В номинальном температурном диапазоне 13 dBm |
| Чувствительность приемника: | 11 Мбит/сек: -83 dBm в номинальном температурном диапазоне |
| Антенна: | Внешняя, 0 dBi |
| Характеристики питания: | Напряжение питания: 5 Вольт постоянного тока через шину USB |
| Сетевая архитектура: | - Возможны два режима: - точка - к - точке (два адаптера работают друг с другом без дополнительных точек доступа) - режим инфраструктуры (адаптеры работают через точку доступа) |
| Роуминг: | ##### Полная мобильность и прозрачный роуминг |
| Рабочая частота: | 2.4 - 2.4835 ГГц |
| Каналы: | - 1-11 для США (FCC) - 1-11 для Канады (DOC) |
| Габариты | ##### 26см (длина) х 18 см (глубина) х 8см(высота) |
| Вес | ##### 0,6 кг |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -20 - 70 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DWL-120 | Внешний адаптер стандарта IEEE 802.11b для шины USB |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России