2,4 ГГц Беспроводной адаптер/флэш-память USB

- Вам потребуется компьютер со свободным портом USB для подключения беспроводного адаптера/флэш-память USB DWL-125M32.

## Беспроводной адаптер/флэш-память USB DWL-125M32

## Кабель USB

Антенна

Используется для беспроводного подключения к сетям 802.11b.

Индикатор беспроводного соединения

Показывает, что DWL-125M32 подключен к беспроводной сети.

Индикатор флэш-памяти

Показывает, что используется функция флэш-памяти.

### Разъем USB

Используется для подключения DWL-125M32 к компьютеру.

Переключатель

Используется для переключения между функциями беспроводного адаптера и флэш-памяти.

Установка беспроводного адаптера/флэш-памяти USB DWL-125M32 в компьютер

- Убедитесь, что компьютер выключен.

B. Переключите DWL-125M32 на функцию беспроводного адаптера.

C. Вставьте DWL-125M32 в USB порт компьютера.

D. Или используйте USB кабель для подключения DWL-125M32 к компьютеру.

После того, как вы продолжите работу с Windows XP (или после того, как вы перезагрузите компьютер с другой установленной ОС Windows), программа настройки D-Link Air DWL-125M32 запустится автоматически и в правом нижнем углу Панели задач появится значок программы. Если значок ЗЕЛЕНЫЙ, значит, вы успешно установили адаптер DWL-125M32 и подключились к беспроводной сети, теперь вы готовы к работе!

##### Использование функции флэш-памяти

Переключите DWL-125M32 на функцию флэш-памяти

Для Windows XP/2000/Me

a. Установка

Драйверы не требуются. Все, что Вам нужно сделать, вставить DWL-125M32  в USB порт компьютера. После завершения автоматической установки, Вы сможете получить доступ к Съемному диску (Removable Disk) и 31/2 Floppy.

b. Аккуратно извлеките DWL-125M32 из компьютера

Щелкните по иконке Unplug или Eject Hardware на Панели задач Windows.

Выберите “Запоминающее устройство для USB”

Нажмите OK и только после этого можно извлекать DWL-125M32 из компьютера.

###### Для Windows 98SE

Подключите DWL-125M32 к USB порту компьютера.

Нажмите “Далее” для продолжения.

Выберите “Включить этот путь в поиск (Рекомендуется)” и нажмите

“Далее”.

Вставьте CD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод CD-ROM. Выберите “CD-ROM ”

и нажмите “Далее” для установки драйвера.

Нажмите “Далее” для продолжения.

Установка завершена.

Перезагрузите компьютер.

C.TxRate: Значение по умолчанию Auto, однако скорость передачи автоматически определяется  расстоянием между DWL- 125M32 и точкой доступа.