| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-1700AP Внешняя беспроводная точка доступа 2.4 ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, представляет экономичное решение по организации беспроводных сетей вне здания. Беспроводная точка доступа D-Link AirPremier DWL-1700AP соответствует стандарту IEEE 802.11b и работает на частоте 2,4 ГГц. DWL-1700AP способна покрывать большие расстояния и обеспечивать беспроводную связь на скорости до 11 Мбит/с, предоставляя широкополосный доступ в Интернет. DWL-1700AP идеально подходит для провайдеров Интернет, торговых центров и небольших компаний для создания сети и обеспечения пользователей доступом в Интернет. Она может также применятся и для других решений по организации сети вне здания, например, заводы, промышленные комплексы, университеты и кампусные сети, аэропорты, гостиницы, гольф и яхт-клубы. Точка доступа DWL-1700AP разрабатывалась для работы в сложных климатических условиях. Она обладает прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенной защитой от молний. Также обеспечивается возможность подачи питания для точки доступа по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet) для обеспечения электропитанием точки доступа в местах, где нет установленных силовых розеток. В комплект поставки включается крепежный набор для установки точки доступа на крыше или в других местах снаружи здания. DWL-1700AP является универсальным устройством и может также работать в качестве беспроводного маршрутизатора. DWL-1700AP обеспечивает шифрование трафика на основе протокола WEP с ключом 128-бит, а также поддерживает доступ к сети на основе протокола 802.1x с аутентификацией пользователей на сервере RADIUS. Также поддерживается возможность обеспечения доступа к сети на основе MAC-адреса клиента и другие функции по обеспечению безопасности. Обладая встроенным межсетевым экраном, DWL-1700AP может работать как NAT устройство и обеспечивать контроль на основе IP-адресов. Для предотвращения взлома и нарушения работы сети обеспечивается поддержка защиты от атак по типу отказ в обслуживании - Denial of Service (DoS). Управление точкой доступа осуществляется при помощи web-интерфейса, Telnet, или через консоль RS-232. Поддержка SNMP (MIB I & MIB II) делает точку доступа привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия. Благодаря большой выходной мощности 250 mW и усилению антенны, внешняя беспроводная точка доступа D-Link AirPremier может передавать данные на расстояние в 4-5 раз больше по сравнению с обычными точками доступа 802.11b Расширенные функции безопасности Встроенный межсетевой экран; V. Контроль доступа на базе IP; V. Защита от атак отказ в обслуживании; V. Фильтрация на базе MAC-адресов; V. Работа по расписанию; V. |  | Характеристики Стандарт IEEE 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Диапазон частот 2.4-2.497 ГГц Скорость передачи и модуляция - 11Mбит/с (CCK) - 5.5Mбит/с (CCK) - 2Mбит/с (DQPSK) - 1Mбит/с (DBPSK) Мощность передачи (включая антенну 5 dbi) 24dBm (250mW) (FCC) 20dBm (100mW) (ETSI) Чувствительность приемника -< -84dBm @11Mбит/с -< -90dBm @2Mбит/с RF коннектор Запатентованный N-type (обратная полярность) Разъемы - 1 порт 10/100 Base-TX Ethernet - Консольный порт Поддерживаемые протоколы - TCP/IP - NAT/NAPT - Virtual Server - DHCP клиент/сервер - PPPoE - Статическая маршрутизация - Ethernet Bridging Обновление ПО - TFTP (Transparent FTP) - Xmodem & 1K Xmodem Безопасность - 64/128-бит WEP (RC4) - IEEE 802.1x аутентификация - Контроль доступа на базе MAC -адресов - Скрытый SSID 802.11b - Запрет доступа к сети для всех станций - PPPoE аутентификация PAP/CHAP Ток перегрузки при защите от молнии 20 КА #### Физические параметры и условия эксплуатации Электропитание (PoE) - Входящий: 100~240V AC 50~60Hz - Выходящий: -48V DC 0.7A Расстояние передачи До 600 м Рабочая температура От –20 до 70C Температура хранения От -40 до 80C Влажность (без конденсата) - 5% to 95% - Защита от погодных условий Размеры 243 x 200 x 77 мм Вес 6,4 кг Содержимое комплекта - DWL-1700AP - Линейный инжектор питания Ethernet - Две всенаправленные антенны - Кабель Ethernet MIL-C-5015 30 м - Кабель Ethernet RJ-45 2м - Кабель RS232 MIL-C-5015 2м - Компакт-диск с руководством пользователя - Крепление для мачты·с винтами - Крепление для монтажа на стену с шурупами |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-1700AP - Внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц IEEE 802.11b |  |