| DWL-1750 Внешний беспроводный мост/маршрутизатор 2,4 ГГц |  |
| --- | --- |
| # Описание D-Link AirPremier DWL-1750 экономичное решение для построения беспроводных сетей вне здания. Этот беспроводной мост/маршрутизатор разработан в соответствии со стандартом IEEE 802.11b и может работать как мост точка-точка (PtP) или точка-много точек (PtMP) с возможностью статической маршрутизации для соединения подсетей, расположенных в удаленных друг от друга зданиях. Он является идеальным решением для создания беспроводных магистральных сетей для провайдеров услуг и предприятий. Работа в сложных климатических условиях DWL-1750 разработан для работы в сложных климатических условиях. Он обладает прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенной защитой от молний. Также в DWL-1750 обеспечивается возможность подачи питания по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet) для обеспечения электропитанием в местах, где нет установленных силовых розеток. В комплект поставки включается метровый RF-кабель для соединения DWL-1750 с внешней антенной, что делает устройство привлекательным по цене в качестве решения для построения сетей на больших расстояниях. Для расширения зоны покрытия, D-Link предоставляет внешние антенны серии ANT24. DWL-1750 идеально подходит для провайдеров Интернет, предприятий, торговых центров и небольших компаний для создания сети и обеспечения пользователей доступом в Интернет. DWL-1750 может также применятся и для других решений по организации сети вне здания, например, заводы, промышленные комплексы, университеты и кампусные сети, аэропорты, гостиницы, и т.д. Шифрование данных и управление доступом пользователей Устройство обеспечивает 128-бит WEP шифрование данных. Аутентификация пользователей IEEE 802.1x с поддержкой работы с сервером RADIUS и контроль доступа по MAC адресам обеспечивают защиту сети от доступа неавторизованных пользователей. Встроенный DHCP сервер DWL-1750 имеет встроенный DHCP сервер, который будет автоматически назначать IP адреса компьютерам локальной/частной сети. При включении, компьютер автоматически загрузит правильные настройки TCP/IP, предоставленные DWL-1750. Маршрутизатор и межсетевой экран DWL-1750 может работать как NAT устройство и обеспечивать контроль на основе IP-адресов. Для предотвращения взлома и нарушения работы сети обеспечивается поддержка защиты от атак по типу отказ в обслуживании - Denial of Service (DoS). Поддержка виртуального сервера Некоторые компьютеры локальной сети можно сделать доступными из Интернет, активизировав на DWL-1750 виртуальный сервер (Virtual Server). Удаленные пользователи, обращающиеся к сервисам Web и FTP через публичный IP адрес, будут автоматически перенаправляться на соответствующие серверы в локальной сети. Гибкая система управления DWL-1750 можно настраивать и управлять через web-интерфейс управления, Telnet или встроенный консольный порт RS-232 . Поддержка SNMP со встроенными MIB-I и MIB-II делает DWL-1750 привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия. | # Характеристики Стандарт IEEE 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Интерфейсы - 10BASE-T Ethernet порт для соединения WLAN на LAN - UART для консольного порта Полоса частот - 2.4 - 2.497 ГГц - ETSI 300/328 Скорость и модуляция - 11Мбит/с (CCK) - 5.5Мбит/с (CCK) - 2Мбит/с (DQPSK) - 1Мбит/с (DBPSK) Чувствительность приемника - < -84dBm @11Мбит/с - < -85dBm @5.5Мбит/с - < -90dBm @2Мбит/с - < -93dBm @1Мбит/с Мощность передатчика (не включая антенну) 17dBm (типичная) RF коннектор Запатентованный N-типа (female) (обратная полярность) Поддерживаемые протоколы - TCP/IP - NAT/NAPT - Virtual Server (входящий сервер NAT) - DHCP клиент/сервер - PPPoE - Статическая маршрутизация - Мостовое соединение Ethernet – беспроводная сети Безопасность - 64/128-bit WEP (RC4) - Контроль доступа на базе MAC -адресов - Скрытый SSID 802.11b - Запрет доступа к сети для всех станций - PPPoE аутентификация PAP/CHAP Межсетевой экран - Встроенный межсетевой экран NAT - Контроль доступа на основе IP - Защита от атак отказ в обслуживании (DoS) Управление устройством - Web-интерфейс управления - Консоль RS-232 - SNMP MIB-I & MIB-II Обновление ПО - TFTP (Transparent FTP) - Xmodem & 1K Xmodem ### Физические параметры Ток перегрузки при защите от молнии 20KA Электропитание (PoE) - Входящий: 100~240V AC 50~60Hz - Выходящий: -48V DC 0.7A ##### Рабочая температура От -20 до 70 C ##### Температура хранения От -40 до 80 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ###### Размеры 243 x 200 x 77 мм ##### Вес (только устройство, без антенны ) 6,4 кг ##### Вес с упаковкой 7,5 кг ##### Сертификаты - FCC Part15 - ETSI 300/328 ##### Содержимое комплекта поставки - DWL-1750 - Линейный инжектор питания Ethernet - Кабель RF 1 м - Кабель Ethernet MIL-C-5015 30 м - Кабель Ethernet RJ-45 2м - Кабель RS232 MIL-C-5015 2м - Компакт-диск с руководством пользователя - Крепление для мачты·с винтами - Крепление для монтажа на стену с шурупами |
| # Информация для заказа DWL-1750 - Внешний беспроводный мост/маршрутизатор 2,4 ГГц IEEE 802.11b * Для работы устройства дополнительно требуется антенна |  |