| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-2000AP+ – Внутриофисная* высокоскоростная беспроводная точка доступа 2,4 ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание AirPlusG+™ DWL-2000AP+ – беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с повышенной производительностью. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, в тоже время, сохраняя совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Благодаря высокой скорости передачи данных, повышенной безопасности и встроенной функции моста, это устройство является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием. Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с, DWL-2000AP+ выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания. Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у беспроводных сетей стандарта 802.11b Не считая высокой теоретической скорости передачи данных до 54 Мбит/с для стандарта 802.11g, в отличие от 11 Мбит/с для 802.11b, DWL-2000AP+ также предоставляет еще более высокую скорость передачи, чем другие беспроводные устройства. В обычной рабочей сетевой среде, когда множество пользователей получают доступ к сети в одно и тоже время, DWL-2000AP+ работает на скорости в 10 раз большей, чем обычное беспроводное оборудование стандарта 802.11b. Это становится возможным средствами турбо машины, встроенной в точку доступа. Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+ Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. DWL-2000AP+ может передавать данные со скоростью до 54Мбит/с при совместном использовании с продуктами D-Link серии AirPlusG+™ и другими устройствами 802.11g. При работе в сетях со смешанным оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия. Встроенные функции моста DWL-2000AP+ может быть настроена для работы в одном из 4-х режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост «точка-точка», (3) беспроводный мост «точка – много точек» или (4) беспроводный клиент. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-2000AP+ предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды. Простота перехода к большей полосе пропускания Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, DWL-2000AP+ позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-2000AP+ и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной. Встроенный DHCP сервер DWL-2000AP+ имеет встроенный DHCP сервер, который, как только будет активизирован, начнет автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. Эта уникальная функция делает DWL-2000AP+ идеальным решением для быстрого создания и расширения беспроводных локальных сетей в офисах или других рабочих местах, на выставках или специальных мероприятиях. |  | Характеристики ##### Стандарты - 802.11b - 802.11b+ - 802.11g Скорость передачи данных - 802.11g: до 54Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с) - 802.11b+: до22Мбит/с - 802.11b: до11Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с) ##### Технология передачи DSSS Диапазон частот 2.4 до 2.4835ГГц Устойчивость частоты в течение +/- 25ppm ##### Рабочие каналы - 1 до 13 каналов ##### Типы модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM) Антенны - 1 внешняя дипольная антенна, 2dBi - 1 внутренняя встроенная антенна Мощность передатчика - 802.11b: 16dBm (типичная) - 802.11g: 14dBm (типичная) Чувствительность приемника (для 802.11b) (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 22Мбит/с (PBCC): -80dBm - 11Мбит/с (PBCC): -85dBm - 11Мбит/с (CCK): -84 dBm - 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm - 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm - 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm Чувствительность приемника (для 802.11g) (типичная при РER < 8%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm - 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm - 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm - 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm - 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm - 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm - 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm Радиус действия* - В помещении: до100 м - Вне помещения: до 400 м * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды Ethernet интерфейс Порт LAN 10/100BASE-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX Индикаторы - Power - LAN - WLAN Программное обеспечение ##### Рабочие режимы - Точка доступа - Беспроводный клиент - Мост: точка-точка, точка – много точек ##### Безопасность - Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит - Защита паролем - Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) - Фильтрация MAC - Запрет широковещания SSID - Wi-Fi TM Protected Access ##### Настройка и управление - DHCP клиент/сервер - Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP - Журнал состояний ##### Сброс конфигурации Кнопка сброса ### Физические параметры ##### Питание - 5 В постоянного тока +/- 5%, 2.5A - Через внешний адаптер питания ###### Размеры 142 x 109 x 31 мм (только устройство) ##### Вес 243 г. (только устройство) Рабочая температура От 0 до 55 C Температура хранения От -20 до 65 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Соответствие требованиям - US: FCC Part 15 Class B - Europe: CE/R&TTE |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-2000AP+ – Внутриофисная* беспроводная точка доступа стандарта 802.11g *Нарушение условий эксплуатации продуктов D-Link влечет потерю гарантии |  |