| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-2700AP – Внешняя беспроводная точка доступа/мост 802.11g 2.4 ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, предлагает еще одно высокопроизводительное решение по организации беспроводных сетей вне здания. Внешняя беспроводная точка доступа D-Link AirPremier DWL-2700AP соответствует стандартам IEEE 802.11b/g и работает на частоте 2,4 ГГц. DWL-2700AP способна покрывать большие расстояния и обеспечивать беспроводную связь на скорости до 54 Мбит/с, предоставляя широкополосный доступ в Интернет. DWL-2700AP идеально подходит для провайдеров Интернет для создания общественных хотспотов и предоставления доступа в Интернет пользователям, находящимся вне здания. Идеальным расположением точки доступа будет ее размещение на заводах, промышленных комплексах, в колледжах и университетских городках, аэропортах, гольф–клубах, побережьях и многих других общественных местах. Точка доступа D-Link AirPremier DWL-2700AP разрабатывалась для работы в сложных климатических условиях. Обладая прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенным обогревателем с температурным датчиком, DWL-2700AP является наиболее защищенной точкой доступа для построения сетей уровня предприятий. Также обеспечивается экономически эффективная система подачи питания для точки доступа по кабелю Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3af Power-over-Ethernet для обеспечения электропитанием точки доступа в местах, где нет установленных силовых розеток. DWL-2700AP включает функцию WDS (Wireless Distribution System), которая может быть настроена для работы в одном из 5 следующих режимов: беспроводная точка доступа (AP), мост точка–точка (PtP), мост точка–много точек (PtMP), повторитель и беспроводный клиент. DWL-2700 также имеет встроенный DHCP-сервер, который будет автоматически назначать IP-адреса беспроводным клиентам. При использовании разнообразных внешних антенн D-Link с высоким коэффициентом усиления для сетей с различными требованиями DWL-2700AP станет идеальным решением для подключения к сетям в любых зданиях. DWL-1700AP обеспечивает шифрование WEP с ключом 152-бит и AES (Advanced Encryption Standard). Кроме того, управление доступом к сети 802.1x на основе портов для аутентификации пользователей и WPA (Wi-Fi Protected Access) помогают обеспечить оптимальный уровень безопасности. Также поддерживается балансировка нагрузки и резервирование каналов связи. Управление точкой доступа осуществляется при помощи web-интерфейса и Telnet. Поддержка сетевого управления по протоколу SNMP v.3 и мониторинга сетевого трафика в реальном времени посредством ПО сетевого управления D-Link D-View делает точку доступа привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия. |  | Характеристики Стандарты - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g Стандарты Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Полоса частот - 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM Мощность передатчика 23 dBm (200мВт) Безопасность данных - Шифрование 64/128/152-бит WEP (RC4) - Аутентификация 802.1x на основе портов - Управление доступом на основе MAC-адресов - 802.11b скрытый SSID - WPA (Wi-Fi Protected Access) - AES (Advanced Encryption Standart) Управление устройством - Web-интерфейс управления - Telnet - SNMP v.3 Интерфейсы - Разъем питания - Кнопка сброса к заводским установкам - 10/100M BASE-TX (UTP) - Антенна Тип антенны Монопольная антенна с коэффициентом усиления 5dBi Метод доступа CSMA/CA with ACK Схемы модуляции - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM - DBPSK, DQPSK и CCK Рабочие каналы - 2400 ~ 2483.5 МГц диапазон ISM - 11 каналов в США - 13 каналов в странах Европы - 13 каналов в Японии Скорости передачи данных* - Для 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с - Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий. Выходная мощность передатчика Типичная выходная мощность RF на каждой скорости передачи - 63mW (18 dBm) на 54 Мбит/с - 100mW (20 dBm) на 48 Мбит/с - 100mW (20 dBm на 36 Мбит/с - 200mW (23dBm)на 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с - 200mW (23dBm)на 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с Чувствительность приемника - Для 802.11b: 1Мбит/с: -92dBm 2Mбит/с: -89dBm 5.5Mбит/с: -88dBm 11Mбит/с: -83dBm - Для 802.11g: 1Mбит/с: -92dBm 2Mбит/с: -89dBm 5.5Мбит/с: -88dBm 6Mбит/с: -87dBm 9Mбит/с: -86dBm 11Mбит/с: -85dBm 12Mбит/с: -88dBm 18Mбит/с: -83dBm 24Mбит/с: -80dBm 36Mбит/с: -76dBm 48Mбит/с: -71dBm 54Mбит/с: -66dBm Режимы работы - Точка доступа (AP): создает беспроводную LAN - Мост точка – точка: беспроводное соединение 2 сетей - Мост точка – много точек: беспроводное соединение до 8 сетей - Беспроводный клиент: беспроводное соединение устройств Ethernet - Беспроводный повторитель (WDS)*: беспроводный повторитель 802.11g (Atheros Based) * WDS включает беспроводное мостовое соединение Радиус действия* 802.11g (Работающая на полную мощность разнесенная дипольная антенна, 5dBi ) - Внутри помещения: 30м @ 54Мбит/с 34м @ 48Mбит/с 39м @ 36Mбит/с 47м @ 24Mбит/с 56м @ 18Mбит/с 66м @ 12Mбит/с 79м @ 9Mбит/с 99м @ 6Mбит/с - Вне помещения: 112м @ 54Mбит/с 250м @ 18Mбит/с 500м @ 6Mбит/с * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия ### Физические параметры Рабочее напряжение 48В постоянного тока +/- 10% для PoE Энергопотребление - Макс. 7 Вт без POE (без обогревателя) - Макс. 8.5 Вт с POE (без обогревателя) - Макс. 27 Вт без POE (с обогревателем) - Макс. 28.5 Вт с POE (с обогревателем) Индикаторы - Power - RSSI level - 10/100M - 802.11b/g ##### Рабочая температура От -40 до 60 C ##### Температура хранения От -40 до 65 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата Корпус для любых погодных условий Размеры 277.7 x 155 x 45 мм ##### Сертификат EMI - FCC Part 15 - ETSI 300/328 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-2700AP Внешняя беспроводная точка доступа/мост 802.11g 2.4 ГГц |  |