AirPremier внутриофисная беспроводная точка доступа 802.11g

| DWL-3260AP D-Link AirPremier - мощная и надежная беспроводная точка бизнес-класса, предназначенная для использования в корпоративном секторе. Эта внутриофисная беспроводная точка обеспечивает расширенные функции, включая турбо-скорость 108Мбит/с, безопасность, качество обслуживания (QoS), Power over Ethernet (PoE), и дает возможность сетевым администраторам развертывать хорошо управляемую и надежную беспроводную сеть. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 108Мбит/с. DWL-3260AP, благодаря поддержке стандарта 802.11g и скорости до 54Мбит/с*, обеспечивает надежную производительность беспроводной сети. Благодаря применению технологии 108G D-Link, эта точка доступа способна достигать максимальной скорости передачи беспроводного сигнала - до 108 Мбит/с (режим Turbo). В то же время, устройство DWL-3260AP остается полностью совместимым со стандартами IEEE 802.11b и 802.11g. Поддержка Power Over Ethernet. Для обеспечения максимального радиуса действия сети часто приходится располагать DWL-3260AP в труднодоступных местах (например, на потолке). В этом случае установка устройств упрощается, благодаря применению стандарта 802.3af PoE. Поскольку в таких местах розетка сети питания недоступна, то обеспечение питания становится затруднительным и дорогим. Закрепленное на потолке устройство DWL-3260AP может получать питание через существующий сетевой кабель от коммутатора PoE, расположенного на расстоянии не более 100 метров. При этом нет необходимости протягивать дополнительный кабель питания. Установка на потолке. DWL-3260AP обладает округлой формой и может быть замаскирован под детектор дыма, не привлекая внимание сетевых злоумышленников. Для увеличения сходства с детектором дыма можно даже отключить его светодиодные индикаторы. Расширенная беспроводная безопасность. При развертывании беспроводной сети одним из важных вопросов остается проблема обеспечения ее безопасности. Поэтому для гарантии полной защиты сети DWL-3260AP обеспечивает поддержку самых последних технологий безопасности, таких как WPA-Enterprise и 802.1x. Дополнительно DWL-3260AP поддерживает только что появившийся стандарт 802.11i для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводных сетей. Также доступны и другие функции обеспечения безопасности, включая фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводных LAN, выключение широковещания SSID и поддержку шифрования данных Advanced Encryption Standard (AES). Поддержка режима WDS (Wireless Distribution System). Для обеспечения максимального возврата инвестиций, DWL-3260AP поддерживает несколько режимов работы: точка доступа (режим AP), мост «точка-точка» (WDS with AP), моста «точка - много точек» (режим WDS). В режиме AP DWL-3260AP использует внутреннюю всенаправленную антенну, обеспечивая максимальное покрытие сети. | В режиме WDS, DWL-3260AP устанавливается высоко на стене и оборудуется дополнительной внешней антенной через SMA-коннектор. Пользователи с помощью переключателя выключают встроенную антенну, и DWL-3260AP будет взаимодействовать только с беспроводными мостами, используя внешние направленные антенны, не позволяя беспроводным клиентам или рабочим станциям получать доступ к ним. Повышение гибкости и эффективности сети. Точка доступа DWL-3260AP позволяет создать несколько SSID (Multiple SSID) и разделить беспроводную сеть на несколько независимых сегментов на основе требований безопасности и производительности. В основном SSID можно включить шифрование и аутентификацию для защиты частной сети, а другой SSID оставить открытым для публичного доступа. Multiple SSID также означает, что в разных сегментах беспроводной сети можно разрешать или запрещать широковещание SSID. Например, для организации публичного доступа в Интернет, можно разрешить широковещание SSID, чтобы клиентские беспроводные адаптеры могли автоматически находить доступные точки доступа. В частной сети можно запретить широковещание SSID для предотвращения идентификации беспроводной сети неавторизованными пользователями. Администратор сети может задать количество пользователей, которые будут ассоциироваться через определенный SSID и контролировать использование ими определенных сервисов. Сохранение инвестиций и мобильность приложений. Поддерживая несколько SSID, DWL-3260AP позволяет логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных беспроводных сети, можно использовать одну точку доступа для поддержки более одного сервиса, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью, повышая гибкость сети и снижая расходы на приобретение дополнительного оборудования. Расширенное управление сетью. Сетевые администраторы могут управлять всеми настройками DWL-3260AP через Web-интерфейс или Telnet. Для расширенных функций управления сетью администраторы могут воспользоваться Менеджером АР D-Link или Модулем управления SNMP D-View. Кроме управления текущими событиями, сетевые администраторы могут также проверять соединения, не растрачивая ресурсы персонала на физическую проверку соответствующих соединений. |
| --- | --- |

*Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала основывается на спецификации IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия функционирования сети и факторы окружающей среды будут снижать пропускную способность сети.  Турбо-режим 108G возможен при взаимодействии с другими устройствами 108G и 108AG.

|  | AirPremier внутриофисная беспроводная точка доступа 802.11g |
| --- | --- |
| Характеристики |  |
| Стандарты | + IEEE 802.11b +IEEE 802.11g + IEEE 802.3 +IEEE 802.3u + IEEE 802.3af |
| Скорости передачи данных | Для 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с |
| Беспроводный частотный диапазон | + 2.4 ГГц – 2.4835 ГГц |
| Антенна | + встроенная всенаправленная антенна + коннектор для подключения внешней антенны с разъемом R-SMA |
| Радиус действия | + 30 м @ 54Мбит/с + 34 м @48Мбит/с + 39 м @ 36Мбит/с + 47 м @24Мбит/с + 56 м @ 18Мбит/с + 66 м @12Мбит/с + 79 м @ 9Мбит/с + 99 м @6Мбит/с |
| Типы модуляции | Для 802.11b: DSSS: + DBPSK @ 1Мбит/с + DQPSK @ 2Мбит/с + CCK @ 5.5 и 11Мбит/с Для 802.11g: OFDM: + BPSK @ 6 и 9 Мбит/с + QPSK @ 12 и18 Мбит/с + 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с + 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с DSSS: + DBPSK @ 1 Мбит/с + DQPSK @ 2 Мбит/с + CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с |
| Мощность передатчика | Для 802.11b: + 100 мВт (20dBm) + 50 мВт (17dBm) + 30 мВт (15dBm) + 20 мВт (13dBm) + 10 мВт (10dBm) + 5 мВт (7dBm) + 1 мВт (0dBm) Для 802.11g: + 100мВт(20dBm) + 63мВт(18dBm) + 30 мВт(15dBm) + 20мВт(13dBm) + 10 мВт(10dBm) + 5мВт (7dBm) + 1 мВт(0dBm) |

|  | AirPremier внутриофисная беспроводная точка доступа 802.11g |
| --- | --- |
| EIRP | + Типичное значение EIRP при использовании встроенной антенны: 802.11b: 18 dBm 802.11g: 18 dBm |
| Чувствительность приемника | Для 802.11b: + 1Мбит/с: -94dBm + 2Мбит/с: -90dBm + 5.5Мбит/с: -89dBm + 11Мбит/с: -85dBm Для 802.11g: + 1Мбит/с: -94dBm + 2Мбит/с: -90dBm + 5.5Мбит/с: -89dBm + 6Мбит/с: -90dBm + 9Мбит/с: -84dBm + 11Мбит/с: -85dBm + 12Мбит/с: -82dBm + 18Мбит/с: -80dBm + 24Мбит/с: -77dBm + 36Мбит/с: -73dBm + 48Мбит/с: -72dBm |
| Режимы работы | + Точка доступа (AP) + Мост точка – точка (WDS With AP) + Мост точка – много точек (WDS/мост) |
| Безопасность | + 64-, 128-, 152-битное шифрование данных WEP + Фильтрация MAC-адресов + WPA/WPA2 EAP + WPA/WPA2 PSK + Аутентификация пользователей 802.1x + AES + 802.11i-ready + Включение/выключение широковещания SSID 802.1Q + Несколько SSID (максимум - 8) + Собственная безопасность для каждого SSID (различные настройки безопасности для каждого SSID) + Обнаружение нелегальных AP |
| VLAN | + Тегирование VLAN 802.11Q + Поддержка до 8 VLAN |
| Quality of service (QoS) | Сертификат WMM |
| Управление устройством | Web-интерфейс + HTTP + Secure HTTP (HTTPS) Менеджер АР Поддержка SNMP + Модуль D-View + Private MIB Интерфейс командной строки (CLI) + Telnet + Secure Telnet |

|  | AirPremier внутриофисная беспроводная точка доступа 802.11g |
| --- | --- |
| Физические характеристики |  |
| Светодиодные индикаторы | + Power (Питание) + Status (Статус) + Traffic Activity (Активность трафика) |
| Рабочее напряжение | + 48В постоянного тока +/- 10% для РоЕ |
| Потребляемая мощность | +6.24В (130 мА) (макс.) |
| Измерения | + Диаметр: 171.97 мм + Высота: 148.16 мм |
| Вес | + 284г |
| Рабочая температура | От 0º до 40º С |
| Температура хранения | От -20º до 65º С |
| Рабочая влажность | От 10% до 90% без образования конденсата |
| Влажность хранения | От 5% до 95% без образования конденсата |
| Сертификаты | + FCC Class B + CE + Wi-Fi |

| Офисы D-Link по всему миру |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| США Канада Европа (U. K.) Германия Франция Нидерланды Бельгия Италия Швеция Дания Норвегия Финляндия Испания Португалия Чехия Швейцария Греция | TEL: 1-800-326-1688 TEL: 1-905-8295033 TEL: 44-20-8731-5555 TEL: 49-6196-77990 TEL: 33-1-30238688 TEL: 31-10-282-1445 TEL: 32(0)2-517-7111 TEL: 39-02-2900-0676 TEL: 46-(0)8564-61900 TEL: 45-43-969040 TEL: 47-99-300-100 TEL: 358-9-2707 5080 TEL: 34-93-4090770 TEL: 351-21-8688493 TEL: 420-(603)-276-589 TEL: 41-(0)-1-832-11-00 TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 1-866-743-4905 FAX: 1-905-8295223 FAX: 44-20-8731-5511 FAX: 49-6196-7799300 FAX: 33-1-30238689 FAX: 31-10-282-1331 FAX: 32(0)2-517-6500 FAX: 39-02-2900-1723 FAX: 46-(0)8564-61901 FAX: 45-43-424347 FAX: 47-22-309580 FAX: 358-9-2707-5081 FAX: 34-93-4910795 FAX: 41(0)-1-832-11-01 FAX: 30-210-9916902 | Люксембург Польша Венгрия Сингапур Австралия Индия Ближний Восток (Дубаи) Турция Египет Израиль Латинская Америка Бразилия Южная Африка Россия Китай Тайвань Штаб-кваритира | TEL: 32-(0)2-517-7111 TEL: 48-(0)-22-583-92-75 TEL: 36-(0)-1-461-30-00 TEL: 65-6774-6233 TEL: 61-2-8899-1800 TEL: 91-022-26526696 TEL: 971-4-3916480 TEL: 90-212-289-56-59 TEL: 202-414-4295 TEL: 972-9-9715700 TEL: 56-2-232-3185 TEL: 55-11-218-59300 TEL: 27-12-665-2165 TEL: 7-095-744-0099 TEL: 86-10-58635800 TEL: 886-2-6600-0123 TEL: 886-2-6600-0123 | FAX: 32-(0)2-517-6500 FAX: 48-(0)-22-583-92-76 FAX: 36-(0)-1-461-30-09 FAX: 65-6774-6322 FAX: 61-2-8899-1868 FAX: 91-022-26528914 FAX: 971-4-3908881 FAX: 90-212-289-76-06 FAX: 202-415-6704 FAX: 972-9-9715601 FAX: 56-2-232-0923 FAX: 55-11-218-59322 FAX: 27-12-665-2186 FAX: 7-095-744-0099 FAX: 86-10-58635799 FAX: 886-2-6600-3939 FAX: 886-2-6600-9898 |

Версия. 02 (Март 2007)

D-Link  является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.