| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (495) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-3620AP – AirPremier 2.4 ГГц 802.11g точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DWL-3260AP D-Link AirPremier – высокопроизводительная беспроводная точка доступа для сетей предприятий, предназначенная для установки внутри помещений. Благодаря высокой скорости передачи до до 108 Мбит/с (Turbo-режим)1, расширенным функциям безопасности, поддержке QoS, РоЕ, точка доступа предлагает решение «бизнес- класса» для развертывания высокопроизводительных и защищенных беспроводных сетей Скорость соединения до 108Мбит/с. DWL-3260AP поддерживает стандарт 802.11g, при котором скорость передачи достигает до 54Мбит/с*, обеспечиваю надежность соединения, и благодаря применению технологии 108G D-Link, эта точка доступа способна достигать максимальной скорости передачи беспроводного сигнала - до 108 Мбит/с (Turbo-режим). В то же время, DWL-3260AP полностью совместим со стандартами 802.11b и 802.11g. Поддержка Power Over Ethernet (PoE). Для увеличения зоны покрытия DWL-3260AP может быть размещена в труднодоступном месте, например, на потолке, где розетки питания недоступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-3260AP может получать питание через существующий сетевой кабель от коммутатора PoE, расположенного на расстоянии не более 100 метров. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE. Установка на потолке. DWL-3260AP внешне похож на офисный детектор дыма округлой формы и не привлекает внимание сетевых злоумышленников. Для увеличения сходства с детектором дыма можно отключить светодиодные индикаторы устройства. Расширенная беспроводная безопасность. При развертывании беспроводной сети одним из важных вопросов остается проблема обеспечения ее безопасности. Для гарантии полной защиты сети DWL-3260AP поддерживает стандарты WPA-Enterprise, 802.1x и 802.11i. Другие функции безопасности включают фильтрацию MAC-адресов, сегментацию WLAN, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES). Поддержка режима WDS (Wireless Distribution System). Для повышения возврата инвестиций, DWL-3260AP может быть настроена для работы в режимах точки доступа (AP mode), моста «точка-точка» или «точка - много точек» (WDS mode). В режиме AP DWL-3260AP использует внутреннюю всенаправленную антенну, обеспечивая максимальное покрытие сети В WDS/режиме DWL-3260AP с дополнительной всенаправленной антенной, подключенной через разъем SMA, может быть установлена на высокой стене. Пользователи могут отключить встроенную антенну через переключатель, и DWL-3260AP будет взаимодействовать только с беспроводными мостами, используя внешние направленные антенны, не позволяя беспроводным клиентам или станциям подключаться к ней. Повышение гибкости и эффективности сети. DWL-3260AP поддерживает несколько SSID (Multiple SSID), что позволяет разделить точку доступа на несколько независимых сегментов на основе требований безопасности и производительности. В основном SSID можно включить шифрование и аутентификацию для защиты частной сети, а другой SSID оставить открытым для публичного доступа. Multiple SSID также означает, что в разных сегментах беспроводной сети можно разрешать или запрещать широковещание SSID. Например, для организации публичного доступа в Интернет, можно разрешить широковещание SSID, чтобы клиентские беспроводные адаптеры могли автоматически находить доступные точки доступа. В частной сети можно запретить широковещание SSID для предотвращения идентификации беспроводной сети неавторизованными пользователями. Администратор сети может задать количество пользователей, которые будут распознаваться через определенный SSID для управления пользовательскими сервисами. Сохранение инвестиций и мобильность приложений. Точка доступа DWL-3260AP поддерживает несколько SSID (Multiple SSID), позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Расширенное сетевое управление. Сетевые администраторы могут управлять всеми настройками DWL-3260AP через утилиту конфигурации на основе Web-интерфейса или через Telnet. Для расширенного сетевого управления администратор может использовать D-Link AP Manager или модуль управления D-View SNMP для настройки и управления множеством точек доступа из одного места. Помимо этого, для ускорения процесса управления сетевые администраторы также могут контролировать и проводить регулярное техническое обслуживание, без временных затрат на отправку персонала для проверки надлежащей работы устройства. |  | Характеристики Стандарты + IEEE 802.11b + IEEE 802.11g + IEEE 802.3 + IEEE 802.3u + IEEE 802.3af Скорости передачи данных Для 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с Беспроводной частотный диапазон + 2.4 ГГц – 2.4835 ГГц Антенна + Встроенная всенаправленная антенна + Разъем R-SMA для подключения внешней антенны Радиус действия* 802.11g: + 30 м @ 54 Мбит/с + 39 м @ 36 Мбит/с + 56 м @ 18 Мбит/с + 79 м @ 9 Мбит/с + 34 м @ 48 Мбит/с + 47 м @ 24 Мбит/с + 66 м @ 12 Мбит/с + 99 м @ 6 Мбит/с *На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды Типы модуляции Для 802.11b: DSSS: + DQPSK @ 2 Мбит/с + DBPSK @ 1 Мбит/с + CCK @ 5.5 и 11Мбит/с Для 802.11g: OFDM: + QPSK @ 12 и 18 Мбит/с + BPSK @ 6 и 9 Мбит/с + 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с + 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с DSSS: + DQPSK @ 2 Мбит/с + DBPSK @ 1 Мбит/с + CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с Мощность передатчика Для 802.11b: + 100 мВт (20dBm) + 50 мВт (17dBm) + 30 мВт (15dBm) + 20 мВт (13dBm) + 10 мВт (10dBm) + 5 мВт (7dBm) + 1 мВт (0dBm) Для 802.11g: + 100мВт(20dBm) + 63мВт(18dBm) + 30 мВт(15dBm) + 20мВт(13dBm) + 10 мВт(10dBm) + 5мВт (7dBm) + 1 мВт(0dBm) EIRP Типичное значение EIRP при использовании встроенной антенны: - 802.11b: 18 dBm - 802.11g: 18 dBm Чувствительность приемника Для 802.11b: + 1 Мбит/с: -94dBm + 2 Мбит/с: -90dBm + 5.5 Мбит/с: -89dBm + 11 Мбит/с: -85dBm Для 802.11g: + 1 Мбит/с: -94dBm + 2 Мбит/с: -90dBm + 9 Мбит/с: -84dBm + 6 Мбит/с: -90dBm + 12 Мбит/с: -82dBm + 11 Мбит/с: -85dBm + 24 Мбит/с: -77dBm + 18 Мбит/с: -80dBm + 48 Мбит/с: -72dBm + 36 Мбит/с: -73dBm Режимы работы + Точка доступа (AP) + Мост точка – точка (WDS With AP) + Мост точка – много точек (WDS/мост) Безопасность + 64-, 128-, 152-битное шифрование данных WEP + Фильтрация MAC-адресов + WPA/WPA2 EAP + WPA/WPA2 PSK + Аутентификация пользователей 802.1x + AES + 802.11i-ready + Включение/выключение широковещания SSID 802.1Q + До 8 SSID + Собственная безопасность для каждого SSID (различные настройки безопасности для каждого SSID) + Обнаружение незарегистрированных точек доступа VLAN + Тегирование VLAN 802.11Q + Поддержка до 8 VLAN Quality of service (QoS) Сертификат WMM Управление устройством Web-интерфейс + HTTP + Secure HTTP (HTTPS) Менеджер АР Поддержка SNMP + Модуль D-View + Private MIB Интерфейс командной строки (CLI) + Telnet + Secure Telnet Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы + Power (Питание) + Status (Статус) + Traffic Activity (Активность трафика) Рабочее напряжение 48 В постоянного тока +/- 10% для РоЕ Потребляемая мощность 6.24В (130 мА) (макс.) Размеры + Диаметр: 171.97 мм + Высота: 148.16 мм Вес 284г Рабочая температура От 0º до 40º С Температура хранения От -20º до 65º С Рабочая влажность От 10% до 90% без образования конденсата Влажность хранения От 5% до 95% без образования конденсата Сертификаты + FCC Class B + CE + Wi-Fi |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-3620AP AirPremier 2.4 ГГц 802.11g точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с |  |