| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ### DWL-50AT - Внутренняя всенаправленная антенна (5 dBi) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Всенаправленная антенна D-Link DWL-50AT для использования внутри помещений предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети 802.11b/g (WLAN). Антенна работает в диапазоне частот 2,4 -2,5 ГГц, что позволяет использовать ее совместно с аппаратурой стандарта 802.11b и 802.11g. Антенна D-Link DWL-50AT легко подключается к точкам доступа D-Link DWL-900AP+ или DWL-1000AP+ и к беспроводным широкополосным маршрутизаторам DI-614+ или DI-714P+ через гнездо Reverse SMA. Для подключения антенны D-Link DWL-50AT необходимо, чтобы у устройства было реверсивное гнездо для подключения антенн - PR-SMA-male. Такой разъём имеют все внутриофисные точки доступа и беспроводные маршрутизаторы D-Link, а также беспроводные сетевые карты и адаптеры со съёмными антеннами DWL-900AP, DWL-900AP+, DWL-1000AP, DWL-1000AP+, DWL-2000AP+, DWL-2000AP+, DWL-6000AP, DWL-7000AP, DI-624, DWL-520+, DWL-G520+ и т.д. |  | ## Характеристики ###### Тип антенны - Всенаправленная - Для внутреннего использования ###### Коэффициент усиления сигнала 5 dBi ###### Рабочие частоты 2.4 -2.5ГГц ###### Поляризация Линейная ###### VSWR 2.0 :1 max. ###### Импеданс 50 Ом ###### HPBW по горизонтали – тор по вертикали - 60° ###### Разъем Reverse SMA ###### Покрытие антенны Полиуретановое ###### Цвет корпуса Черный ###### Вес антенны 29,5 грамм ###### Размеры 197 мм (длина) ###### Рабочая температура От -20° до 65° ###### Температура хранения От -30° до 75° ###### Комплект поставки - Антенна - Руководство по установке |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-50AT –Ввсенаправленная антенна 5 dBi для диапазона 2,4 ГГц |  |