| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-510 – беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11b 2,4 ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link Air DWL-510 – это беспроводный PCI адаптер для настольных ПК. Этот адаптер подключается к беспроводной сети 2.4 ГГц, обеспечивая безопасный и мобильный доступ к ней. Он поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит/с, 64/28-битное шифрование данных и простоту в использовании, что делает DWL-510 идеальным для подключения настольных ПК к беспроводной сети. Поддержка стандарта взаимодействия Адаптер DWL-510 обеспечивает превосходное взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN. Безопасность сети Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-510 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN. Простота установки Благодаря установке plug-and-play, DWL-510 можно легко подключить к настольному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры). Съемная антенна Адаптер оснащен съемной дипольной антенной с разъемом reverse SMA, обеспечивающей радиус действия до 100м в помещении и до 300м вне помещения. Если требуется больший радиус действия, то можно легко заменить эту антенну антенной с более высоким коэффициентом усиления. |  | Характеристики ### Стандарты и аппаратные спецификации Стандарты LAN IEEE 802.11b беспроводная сеть Тип шины - Спецификация PCI 2.2 - Передача данных в режиме 32-бит Bus Master Метод доступа CSMA/CA Типы сетевой архитектуры - Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура - Роуминг (в соответствии с IEEE 802.11b) Скорость передачи данных* - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоматическое восстановление после сбоя *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий. Скорость и схемы модуляции - 11 Мбит/с: CCK - 5.5 Мбит/с: CCK - 2 Мбит/с: DQPSK - 1 Мбит/с: DBPSK Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 Полоса частот - 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM Технология модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - Complementary Code Keying (CCK) - 11-chip Barker Sequence Антенна Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi (разъем reverse SMA) Чувствительность приемника @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) - 11 Мбит/с: < -80 dBm (CCK) - 5.5 Мбит/с: < -87 dBm (CCK) - 2 Мбит/с: < -87 dBm (DQPSK) - 1 Мбит/с: < -89 dBm (DBPSK) Мощность передатчика 15 dBm (типичная) Радиус действия (Открытое пространство) - В помещении: до 100 м * - Вне помещения: до 300 м * * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия Управление ключами Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ Безопасность данных Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) ### Физические параметры Индикаторы - Link - Activity Рабочее напряжение 3.3В/ 5В Энергопотребление - Передача: 450 мА макс. - Прием: 250 мА макс. Размеры 133 x 121 x 21.6 мм ##### Вес 70 г. ##### Рабочая температура От 0 до 40 C ##### Температура хранения От -20 до 75 C ##### Влажность До 95% без образования конденсата ##### Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B Программное обеспечение Поддерживаемые ОС Windows 98, 2000, ME, XP |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-510 Беспроводный PCI адаптер 802.11b |  |