| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DWL-6000AP Внутриофисная* беcпроводная точка доступа с возможностью работы в 2-х стандартах (802.11 a/b) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Точка доступа DWL-6000AP способна работать в беспроводных сетях стандартов и 802.11a, и 802.11b. Работает на 11 неперекрывающихся каналах (в общей сложности). Является идеальным устройством для работы в сети, включающей устройства обоих стандартов. Преимущество новейшей двух- диапазонной технологии 2,4Ггц и 5Ггц, состоит в возможности организовывать сети общего доступа в публичных местах (образовательных заведениях и пр.). Устройство незаменимо для беспроводных сетей в аэропортах, кафе, универмагов, университетов и мест с большой концентрацией людей. При максимальной скорости обмена данными в 72Mbps для частоты 5Ггц, и 22Mbps для частоты 2,4Ггц, пользователи DWL-6000AP получат наилучшее качество связи для передачи файлов и общения при помощи e-mail. DWL-6000AP создана с использованием новейших технологий и с учетом последних разработк. Она построена на контроллере 802.11b от Texas Instruments, использующего фирменную технологию Digital Signal Processing, и чипсета от Atheros для 802.11a. DWL-6000AP может выполнять роль моста между сетями 802.11a и 802.11b, или связывать их с традиционными, "проводными" сетями, для чего в устройстве есть встроенный порт 10/100 Ethernet. Для соблюдения необходимой безопасности при передаче данных, пользователю предоставлена возможность включить WEP- шифрацию трафика – до 152 бит WEP в 5Ггц диапазоне, и до 256 бит WEP в 2,4Ггц диапазоне. Все настройки и управление DWL-6000AP просты и производятся через Веб-интерфейс или программу AP Manager. |  | ## Характеристики Параметры устройства Управление - Веб-интерфейс – Internet Explorer версии 5 и выше; Netscape Navigator версии 4 и выше, или любой другой Интернет-браузер с поддержкой Java - Программа Acess Point Manager Управление доступом CSMA/CA с ACK Порты Один порт 10/100 Base-T Ethernet, RJ-45(UTP) Индикаторы - Power (индикатор зеленого цвета) - 10/100 Link/Act (зеленый) - 11a VLAN(зеленый) - 11b VLAN(зеленый) Стандарты • IEEE 802.11 • IEEE 802.1d • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.11b • IEEE 802.3u Доступные каналы 11 неперекрывающихся каналов Тип антенны Двойная 5dBI антенна (стандартная) Мощность передатчика 15dBM  2dB Стандарты 802.11a Скорости передачи 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54, 72 Mbps Безопасность данных - 64, 128, 152-битный протокол WEP - Список разрешенных соединений Частотный диапозон 5,150 – 5,350Ггц Принцип модуляции Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Способы модуляции • BPSK • QPSK • 16 QAM • 64 QAM Расширенные стандарты 802.11b Скорости передачи 1, 2, 5.5, 11, 22Mbps Безопасность данных - 64, 128, 256-битный протокол WEP - Список разрешенных соединений Частотный диапозон 2.4 – 2.462Ггц Радиус действия До 100 метров на открытой местности Принцип модуляции - PBCC - Packet Binary Convolutional Coding - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - 11-chip Barker sequence Способы модуляции - Barker (1Mbps/0db) - Barker (2Mbps/3db) - CCK (5.5Mbps/5.5db) - PBCC (5.5Mbps/1.5db) - CCK (11Mbps/8.5db) - PBCC (11Mbps/4.5db) - PBCC (22Mbps/8.5db) Потреляемая энергия Внешний блок питания постоянного тока – 5В, 2.5А Температура - Рабочая: от 0ОC до 55ОC - Хранение: от 25ОC до 65ОC Влажность 5%-95% без конденсата Размеры - Длина – 91мм - Ширина – 54мм - Высота – 36мм Вес 907 грамм Сертификаты - FCC раздел 15b - UL1950-3 |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-6000AP – Внутриофисная* Двух- стандартная точка беспроводного доступа IEEE 802.11а и IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста между сетями разных стандартов. *Нарушение условий эксплуатации продуктов D-Link влечет потерю гарантии |  |