| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-610 –Беспроводный CardBus адаптер стандарта 802.11b 2,4ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание D-Link Air DWL-610 – это мощный адаптер CardBus для портативных ПК. Этот адаптер подключается к сети 2.4 ГГц, обеспечивая беспроводный доступ к ней. DWL-610 имеет быстрый 32-битный интерфейс PC Card Type II, поддерживает стандарт взаимодействия 802.11b, обеспечивает надежное шифрование данных и простоту в использовании, что делает его идеальным для подключения портативного ПК к беспроводной сети. Поддержка стандарта взаимодействия Адаптер DWL-610 обеспечивает взаимодействие с беспроводными сетями в соответствии со стандартом IEEE 802.11b для беспроводных LAN. Безопасность сети Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-610 обеспечивает необходимую безопасность, используя стандартный протокол шифрования WEP 64/128-бит (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты данных основывается на алгоритме открытого ключа, описанном в стандарте беспроводных LAN. Простота установки Благодаря возможности «горячей» установки и функции plug-and-play, DWL-610 можно легко подключить к портативному компьютеру для обеспечения связи непосредственно с другими беспроводными устройствами (в режиме ad-hoc) или через точку доступа (в режиме инфраструктуры). |  | Характеристики ### Стандарты и аппаратные спецификации Стандарты IEEE 802.11b беспроводная сеть Тип адаптера PC Card Type II CardBus Метод доступа CSMA/CA Типы сетевой архитектуры - Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура - Роуминг Скорость передачи данных* - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоматическое восстановление после сбоя *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий. Скорость и схемы модуляции - 11 Мбит/с: CCK - 5.5 Мбит/с: CCK - 2 Мбит/с: DQPSK - 1 Мбит/с: DBPSK Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 - Япония (MKK): 14 Чувствительность приемника @ PER < 0.08 - 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) - 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) Полоса частот - 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM Технология модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) - Complementary Code Keying (CCK) - 11-chip Barker Sequence Управление ключами Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ Безопасность данных Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) Антенна Встроенная микрополосковая антенна Мощность передатчика 16 dBm (типичная) Мобильность Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа Радиус действия (Открытое пространство) - В помещении: до 100 м * - Вне помещения: до 300 м * * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия ### Физические параметры Индикаторы - Link - Activity Рабочее напряжение 3.3В постоянного тока +/- 5% Энергопотребление - Передача: 350 мА макс. - Прием: 180 мА макс. - Ожидание: 30 мА макс. Размеры 115 x 49 x 5 мм (только адаптер) ##### Вес 40 г. (только адаптер) ##### Рабочая температура От 0 до 55 C ##### Температура хранения От -20 до 75 C ##### Влажность при хранении От 5% до 95% без образования конденсата ##### Влажность при работе От 10% до 90% без образования конденсата ##### Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B ##### MBTF (среднее время между сбоями) > 30 000 часов Программное обеспечение Поддерживаемые ОС Windows 98, 2000, ME, XP |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-610 Беспроводный CardBus адаптер 802.11b |  |