| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-700AP – Внутриофисная* беспроводная точка доступа 802.11b |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Точка доступа D-Link Air DWL-700AP дает возможность легко и экономически эффективно создать беспроводную сеть стандарта IEEE 802.11b 2,4 ГГц дома или в офисе, а также расширить существующую сеть без помощи проводов. #### Беспроводный доступ Точка доступа DWL-700AP объединяет узлы беспроводной сети (рабочие станции, принт-серверы и т.д.) через беспроводный интерфейс 2.4ГГц IEEE 802.11b. Она прослушивает весь трафик и поддерживает динамически обновляемую таблицу МАС-адресов. Порт 10/100Mбит/с Fast Ethernet создает мост между проводной и беспроводной сетью. DWL-700AP преобразует пакеты данных проводной локальной сети Ethernet в радиосигналы, которые используются в беспроводной сети и наоборот. #### Встроенная функция повторителя DWL-700AP может быть настроена для работы в любом из следующих режимов: (1) как беспроводная точка доступа, (2) беспроводный клиент или (3) повторитель. Эти функции предоставляют возможность гибкой настройки устройства или в качестве точки доступа для дома или офиса, или как повторителя, соединяющего между собой две беспроводных сети. #### Безопасность сети Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. DWL-700AP обеспечивает необходимый уровень безопасности, используя протокол шифрования 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy). Web-интерфейс настройки и управления DWL-700AP может настраиваться и управляться через web-интерфейс управления. Точка доступа также имеет встроенный сервер DHCP, позволяющий автоматически назначать IP адреса беспроводным клиентам. |  | Характеристики Стандарты - 802.11b беспроводная сеть - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet Интерфейс беспроводная сеть - Ethernet Через порт RJ-45 10/100Mбит/с Fast Ethernet Полоса частот - 2.4 ~ 2.4835 ГГц Технологии модуляции Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Скорости передачи данных - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с - Автоматическое восстановление после сбоя Скорость и модуляция - 11Mбит/с: CCK - 5.5Mбит/с: CCK - 2Mбит/с: Barker - 1Mбит/с: Barker Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 Антенны Съемная антенна 2dBi с реверсным разъемом SMA Чувствительность приемника @<8% (обычная) - 11Mбит/с: -81dBm - 5.5Mбит/с: -84dBm - 2Mбит/с: -87dBm - 1Mбит/с: -91dBm Мощность передатчика 17dBm (50mW) ± 2dB Радиус действия - В помещении: до 100 м * - Вне помещения: до 300 м * * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия Режимы работы - Точка доступа - Беспроводный клиент - Повторитель Безопасность данных Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) Управление устройством - Web-интерфейс управления через Internet Explorer v6 или более поздней; Netscape Navigator v.6 или более поздней; или другие браузеры с поддержкой Java - DHCP сервер и клиент ### Физические параметры Питание - 5В постоянного тока, 2.0A - Через внешний адаптер питания переменного тока Размеры 142 x 109 x 31 мм ##### Вес 200 г. ##### Рабочая температура От 0 до 55 C ##### Температура хранения От -20 до 75 C ##### Влажность До 95% без образования конденсата ##### Электромагнитное излучение - FCC Class B - CE Class B Комплект поставки - DWL-700AP беспроводная точка доступа - Компакт диск с руководством пользователя - Руководство по быстрой установке - Прямой кабель Cat. 5 Ethernet 1.8 м - Адаптер питания |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-700АР – Внутриофисная* беспроводная точка доступа стандарта 802.11b *Нарушение условий эксплуатации продуктов D-Link влечет потерю гарантии |  |