### 2.4 GHz беспроводные сети

|  | DWL-800AP+ Беспроводная точка доступа с функцией повторителя |
| --- | --- |

Беспроводная точка доступа с функцией повторителя 802.11b+

D-Link AirPlus DWL-800AP+ это точка доступа для беспроводных сетей 802.11b+ со встроенной функцией повторителя, благодаря которой можно увеличивать радиус действия беспроводной сети в больших зданиях. Увеличение радиуса действия беспроводных сетей 2.4 ГГц может составлять до 50 %. Передавая данные на скорости до 22 Мбит/с, это устройство является идеальным решением для увеличения радиуса действия и количества компьютеров, подключенных к беспроводной сети.

Увеличение радиуса беспроводной сети

Усиление сигнала обеспечивается, когда устройство используется совместно либо с беспроводным Интернет - шлюзом, либо с другой точкой доступа. Устройство может принимать сигнал от беспроводного шлюза или точки доступа на расстоянии до 100 м, и затем ретранслировать сигнал беспроводным клиентам, увеличивая радиус действия исходной сети.

Два режима работы: повторитель и точка доступа

Устройство может работать в двух режимах: повторитель и точка доступа. Эта возможность делает удобным применение устройства и позволяет использовать его как точку доступа дома или в офисе, либо как повторитель, когда количество беспроводных пользователей в сети увеличивается или пользователи располагаются на большом расстоянии. DWL-800AP+ прозрачно интегрируется для работы с беспроводным шлюзом D-Link AirPlus DI-614+, с беспроводным шлюзом со встроенным принт-сервером AirPlus DI-714P+, двухрежимным беспроводным маршрутизатором AirPro DI-764 или AirPro DI-754, с адаптером DWL-650+ и точкой доступа масштаба предприятия AirPremier DWL-1000AP+.

Идеальное решение для больших зданий

В точности отвечая требованиям промышленного стандарта, данное устройство предоставляет скорость передачи до 22 Мбит/с, 256-разрядное шифрование, расширение радиуса действия беспроводной сети и полную совместимость с устройствами стандарта 802.11b и сетями Ethernet. DWL-800AP+ является идеальным решением для применения в больших зданиях.

###### Сетевая безопасность

Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-800AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, что принято в индустриальном стандарте.

###### Съемная антенна

DWL-800AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100 м внутри помещений и до 400 м вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.

###### Характеристики

- Стандарт IEEE 802.11b+ 2.4 ГГц с расширенными возможностями

- Функции повторителя и беспроводной точки доступа

- Увеличение радиуса действия беспроводной сети на 100 м

- Скорость передачи данных до 22 Мбит/с

- Порт 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости для подключения к проводной сети Fast Ethernet

- Функция auto MDI/MDIX для определения полярности подключаемого кабеля

- 256-bit WEP шифрование для обеспечения надежной защиты передаваемых данных

- Съемная SMA дипольная антенна

- Управление и настройка через WEB-интерфейс

DWL-800AP+

Технические характеристики

Общее

Стандарты

- IEEE 802.11b wireless LAN

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Чуствительность приемника при нормальной температуре

- 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm minimum

- 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm minimum

- 5.5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm minimum

- 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm minimum

Скорость передачи

- 22 Мбит/с

- 11 Мбит/с

- 5.5 Мбит/с

- 2 Мбит/с

- 1 Мбит/с

- Автоматический выбор

Диапазон частот

- 2.4 - 2.4835 GHz

Модуляция

-Технология широкополосной передачи данных (DSSS)

- Бинарное кодирование пакетов (PBCC)

Скорость и модуляция

- 22 Мбит/с/8.5db: PBCC

- 11 Мбит/с/4.5db: PBCC

- 11 Мбит/с/8.5db: CCK

- 5.5 Мбит/с/1.5db: PBCC

- 5.5 Мбит/с/5.5db: CCK

- 2 Мбит/с/3db: Barker

- 1 Мбит/с/0db: Barker

Каналы работы

- Северная Америка (FCC):11

- Канада (DOC): 11

- Европа (ETSI): 13

- Япония (MKK): 14

Антенна

Съемная 2dBi всенаправленная (reverse SMA)

Радиус действия

- До 100 м (328 feet) в помещении

- До 400 м (1,312 feet) вне помещения

Безопасность

- Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)

Подключение беспроводная сети к LAN

Через порт RJ-45 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

Режимы работы

- Точка доступа

- Повторитель

### 2.4 GHz беспроводные сети

Управление

- Web-управление через web - браузер

Светодиоды индикаторы

- Power

- WLAN

Физические характеристики

Питание

- DC 5V, 2.5A

- внешний блок питания

Размеры

90 x 82 x 40 мм

Вес

153 г

Диапазон рабочих температур

0 - 55 C

Диапазон температур при хранении

-20 - 75 C

Влажность

5% - 95%, без образования конденсата

Информация для заказа

DWL-800AP+ беспроводная точка доступа с функцией повторителя

129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6.

Тел./Факс: +7 (095) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.