DWL-900AP+

D-Link AirPlus™

Беспроводная точка доступа

Оборудование может быть сконфигурировано с помощью любого web -браузера, например Internet Explorer 5x, Netscape Navigator 4x.

- Перед началом

- Для конфигурирования DWL-900AP+ рекомендуем использовать компьютер с адаптером Ethernet, напрямую подключенного к маршрутизатору. IP -адрес DWL-900AP+  по умолчанию - 192.168.0.50, маска подсети - 255.255.255.0. Необходимо присвоить статический IP –адрес в том же диапазоне, что и DWL-900AP+. Если необходимы консультации по назначению статического IP –адреса адаптеру, то обратитесь к  Руководству пользователя Manual на CD-ROM.

- Проверка содержимого поставки

Ниже приведены все компоненты поставки DWL-900AP+:

• Беспроводная точка доступа DWL-900AP+

• Диск CD-ROM (содержит Руководство пользователя Manual и т.д.)

• КабельEthernet (CAT5 UTP «прямой»)

• Внешний блок питания 5В постоянного тока, 2A

Использование блока питания с другими выходными параметрами может привести к порче оборудования и автоматической аннулирует все гарантийные обязательства.

- Если что-то из перечисленного выше отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.

©2002 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DWL-900AP+.05082002

Подключение DWL-900AP+ к сети

A. 	Начните с подключения внешнего блока питания к гнезду на задней панели DWL-900AP+, а затем другой конец кабеля блока питания вставьте в силовую розетку. Индикатор Power ЗАГОРИТСЯ, что подтвердит правильность проведенных действий.

При подключении беспроводной точки доступа DWL-900AP+ к установленному в компьютер адаптеру Ethernet используйте «перекрестный» кабель Ethernet.

B. 	Вставьте один конец «прямого» кабеля в порт Ethernet на задней панели DWL-900AP+, а другой – в маршрутизатор широкополосного доступа (например, D-Link DI-604) или в коммутатор (например, D-Link DES-1005D). Замечание: Маршрутизатор или коммутатор должен быть подключен к компьютеру, с которого осуществляется конфигурирование DWL-900AP+. Индикатор Link загорится в случае правильного подключения Ethernet.

C. 	Компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11b могут быть подключены к DWL-900AP+. Беспроводный адаптер DWL-650+ AirPlus для шины Cardbus и DWL-520+ AirPlus для шины PCI подключаются к DWL-900AP+ безо всяких настроек, используя лишь установки по умолчанию.

C. Антенна

Используется для беспроводного соединения с адаптерами  802.11b .

A. Гнездо для подключения блока питания

B. Порт Ethernet

Разъем для подключения кабеля Ethernet к порту Ethernet маршрутизатора или коммутатора.

Кнопка Reset

Нажатие на эту кнопку восстанавливает все параметры маршрутизатора к первоначальным заводским.

После прохождения всех шагов данного Краткого руководства по установке Ваша сеть будет выглядеть аналогично той, что показана на рисунке справа:

- Использование мастера установок Setup Wizard

Откройте Web -браузер и наберите в области URL “http://192.168.0.50”. Затем нажмите кнопку Enter или Return.

Появится выплывающий экран начала сеанса.

Наберите “admin” в поле user name и оставьте password пустым.

Click OK

- Использование мастера установок Setup Wizard (продолжение)

После начала сеанса появится экран

Home.

Щелкните по Run Wizard

- Увидите следующий экран.

Щелкните по  Next

- Шаг 1 – Задание нового пароля. У Вас есть возможность задать пароль.

Щелкните по  Next

- Шаг 2 – Задание параметров беспроводной сети

По умолчанию параметры имеют значения: SSID = default; Channel = 6. Их можно изменить для обеспечения совместимости с имеющейся беспроводной сетью.

Щелкните по Next

- Шаг 3 - Шифрование

DWL-900AP+ имеет три уровня шифрования: 64-битное; 128-битное; 256-битное. По умолчанию шифрование отключено. Можно установить режим шифрования для обеспечения более безопасной беспроводной передачи данных.

Щелкните по Next

- Инсталляция завершена!

Щелкните по  Restart

Щелкните по Close

- Снова появится закладка Home.

Щелкните по  Exit

Дополнительные установки и информация находятся в закладках Advanced, Tools и Status web-интерфейса. Более подробное описание можно получить в Руководстве пользователя Manual на CD-ROM.

Техническая поддержка

Последние версии программного обеспечения и пользовательской документации хранятся на web -сайте D-Link. D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку заказчиков на территории бывшего СССР на все время гарантийного периода изделий. Пользователи могут связаться с технической поддержкой D-Link посредством web –сайта, по электронной почте или по телефону.

Техническая поддержка D-Link по телефону:

(095) 744-0099

с 10.00 до 18.00, 5 дней в неделю

Техническая поддержка D-Link по Интернет:

http://support.dlink.ru

email: support@dlink.ru