| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-G650+ –Беспроводный CardBus адаптер стандарта 802.11g 2,4 ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Беспроводный CardBus адаптер D-Link AirPlusG+™ DWL-G650+ расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в портативных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием. Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц DWL-G650+ обеспечивает скорость соединения до 54Мбит/с, при использовании с продуктами D-Link серии AirPlusG+™ или другими устройствами стандарта 802.11g. Он выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания. Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у беспроводных адаптеров стандарта 802.11b Не считая высокой теоретической скорости передачи данных до 54 Мбит/с для стандарта 802.11g, в отличие от 11 Мбит/с для 802.11b, DWL-G650+ также предоставляет еще более высокую скорость передачи, чем другие беспроводные устройства. В обычной рабочей сетевой среде, когда множество пользователей получают доступ к сети в одно и тоже время, DWL-G650+ работает на скорости в 10 раз большей, чем обычное беспроводное оборудование стандарта 802.11b. Это становится возможным с помощью средств турбо машины, встроенной в этот адаптер. Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+ Подобно адаптерам стандартов 802.11b и 802.11b+, DWL-G650+ использует для работы одну частоту 2,4ГГц, исключая сложности, присущие двухдиапазонным сетям. Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях со смешанным оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия. Простота перехода к большей полосе пропускания Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G650+ и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной. Высокая производительность Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 54Мбит/с полосы пропускания сети, адаптер использует 32-битную высокоскоростную шину CardBus, разработанную для передачи сетевых данных компьютеру. Это гарантирует отсутствие «узких мест» между процессором компьютера и адаптером беспроводной сети. Улучшенная защита сети Дополнительно к высокой скорости передачи данных, этот адаптер предлагает самые новые, мощные и усовершенствованные функции обеспечения безопасности на сегодняшний день. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). При выполнении операций по защите сети больше не потребуется частая смета ключей WEP. Имея адаптер DWL-G650+, Вы будете автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода. Адаптер DWL-G650+ обеспечивает защиту сети с помощью 64, 128 и 256-бит WEP шифрования данных. Простота установки Благодаря возможностям plug-and-play и «горячей установки», этот адаптер может быть легко установлен в ноутбук для непосредственного подключения к беспроводным устройствам в режиме Ad-Hoc или Инфраструктура. Доступ к проводным серверам Ethernet осуществляется через беспроводные точки доступа. |  | Характеристики ### Аппаратура ##### Системные требования - Портативный компьютер со свободным слотом CardBus Type II - Windows XP, 2000, ME or 98 SE - Процессор 300MГц или выше - 32MB памяти или больше ##### Стандарты - 802.11b - 802.11b+ - 802.11g Стандарт PC Card и интерфейс Совместимость с v7.0 PC CardBus 32-бит ##### Скорость передачи данных - 802.11g: до 54Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с) - 802.11b+: до 22Мбит/с - 802.11b: до11Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с) ##### Технология передачи DSSS ##### Диапазон частот 2.4 до 2.4835ГГц ##### Устойчивость частоты в течение +/- 25ppm ##### Рабочие каналы - 1 до 13 каналов ##### Типы модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM) ##### Антенна Встроенная разнесенная антенна, 2dBi Мощность передатчика - 802.11b: 16dBm (типичная) - 802.11g: 14dBm (типичная) Чувствительность приемника (для 802.11b) (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 22Мбит/с (PBCC): -80dBm - 11Мбит/с (PBCC): -85dBm - 11Мбит/с (CCK): -84 dBm - 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm - 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm - 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm Чувствительность приемника (для 802.11g) (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm - 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm - 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm - 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm - 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm - 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm - 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm Радиус действия* - В помещении: до100 м - Вне помещения: до 400 м * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды Индикаторы -Wireless Link/Act #### Программное обеспечение Сеть - Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или 802.11b - Поддержка архитектуры беспроводных сетей Ad-Hoc и Инфраструктура - Беспроводный роуминг - Автоматическое восстановление скорости в зашумленной среде или при больших расстояниях передачи - Исследование местности с помощью функции Profile ##### Безопасность - Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит - Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP) - Wi-Fi TM Protected Access ##### Настройка и управление - Установка и настройка Plug-and-Play - Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP ### Физические параметры ##### Питание 3,3В постоянного тока +/- 5% Потребляемая мощность (802.11g) - Передача: 650mA - Прием: 400mA - Ожидание: 20mA Потребляемая мощность (802.11b) - Передача: 600mA - Прием: 350mA - Ожидание: 20mA ###### Размеры 118 x 54 x 7.4 мм ##### Вес 48 г. ##### Рабочая температура От 0 до 55 C ##### Температура хранения От -20 до 65 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Соответствие требованиям - US: FCC Part 15 Class B - Europe: CE/R&TTE ##### Комплект поставки - DWL-G650+ беспроводный CardBus адаптер - CD (включает управляющее ПО, руководство пользователя, руководство по быстрой установке, Acrobat Reader 5.0) - Руководство по быстрой установке (печатное) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-G650+ Беспроводный CardBus адаптер стандарта 802.11g |  |