# Содержимое поставки

- Питание по Ethernet / Базовый узел

- Питание по Ethernet / Терминальное устройство

- Источник питания (выход: 15В/1А)

- Кабель питания постоянным напряжением

- Краткая инструкция по установке

- Кабель Ethernet

Если какие-либо компоненты отсутствуют, обратитесь к поставщику.

Подключение DWL-P100

Замечание: Не используйте совместно два базовых узла ил два терминальных устройства. Возможно использование в паре только одного базового узла и одного терминального устройства.

Сначала подключите кабель Ethernet Категории 5 к разъему RJ-45 порта “LAN IN” на базовом узле. Подключите другой конец кабеля к компьютеру.

### DC 15V IN

LAN IN

### PWR

Базовый узел

К компьютеру

Подключение DWL-P100 продолжение

Затем подключите источник питания к разъему “DC 15V IN” базового узла, а другой конец к электрической розетке. Светодиодный индикатор “PWR” должен светиться зеленым цветом.

### LAN IN	PWR  DC 15V IN

Базовый узел

К электрической розетке

Затем подключите другой кабель Ethernet Категории 5 одним концом к разъему “LAN OUT” базового модуля, а другим к разъему “LAN IN” терминального устройства. (Используйте «прямой» кабель Ethernet.)

Базовый модульBase Unit

Терминальное устройство

Подключение DWL-P100 продолжение

Теперь подключите кабель Ethernet Категории 5 одним концом  к разъему “LAN OUT” терминального устройства, а другим концом к порту RJ-45 LAN беспроводной точки доступа.

LAN OUT   PWR  DC 5V OUT OUTOUT

Терминальное устройствоTerminal Unit

К порту LAN беспроводной точки доступа

Наконец, вставьте один конец кабеля питания постоянного напряжения 5В, имеющегося в поставке, к терминальному устройству, а другой конец к разъему DC 5V/1A беспроводной точки доступа. Светодиодый индикатор терминального устройства должен светиться зеленым цветом.

LAN OUT  PWR  DC 5V OUT

Терминальное устройство

К разъему питания беспроводной точки доступа

Теперь беспроводная точка доступа получает питание и должна нормально работать. (На иллюстрации с обратной стороны данной инструкции показана получившаяся конфигурация.)

Подключение DWL-P100

После организации всех соединений сеть может выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации:

(Замечание: Руководство пользователя DWL-P100 можно загрузить отсюда: http://support.dlink.com)

Регистрация DWL-P100

Вы можете зарегистрировать Ваше устройство D-Link по адресу http://www.dlink.com/sales/reg

Обращение в техническую поддержку

Вы можете  найти последние версии программного обеспечения и пользовательской документации на вебсайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку пользователям стран СНГ и Балтии в течение гарантийного периода.

Пользователи стран СНГ и Балтии могут получать техническую поддержку D-Link посредством вебсайта, по электронной почте или по телефону.

Web: http://www.dlink.ru

Email: support@dlink.ru

Телефон: (095)737-3492

Координаты всех офисов D-Link приведены на задней обложке Руководства пользователя (User’s manual).

Printed in Taiwan