|  |  |  | Беспроводная связь 2,4 Ггц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разъем для внешней антенны |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптер беспроводной связи для компьютеров ноутбук |  |  |  |

|  | Беспроводной PCMCIA-адаптер стандарта 802.11b DWL-660 – устройство серии D-Link Air для портативных компьютеров с разъемом PCMCIA. Карта работает на радиочастоте 2.4GHz, и позволяет получить быстрое, безопасное мобильное соединение с другими компьютерами. Используемая скорость передачи данных - 11Mbps.Из дополнительных преимуществ стоит отметить возможность 128-битного шифрования и простоту в использовании. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взаимодействие промышленных стандартов DWL-660 получил сертификат WiFi, что означает высокий уровень совместимости с прочими устройствами стандарта IEEE 802.11b. Сетевая безопасность Вопрос сохранности данных особо актуален при передаче "по воздуху", поскольку пакет легко может быть перехвачен. DWL-660 способен шифровать данные при помощи 64 и 128-битного протокола WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты информации основан на использовании кодового ключа, и подробно описан в стандартах беспроводных сетей. |  | Простая установка DWL-660 поддерживает стандарт plug-and-play, а также может подключаться "на лету". Требуются считанные мгновения, чтобы соединиться с другим адаптером 802.11b (режим ad-hoc) или точкой доступа (режим инфраструктуры). Добавочная внешняя антенна Встроенная антенна эффективна на расстояниях до 100 метров в помещении и до 300 метров на улице. Если требуется увеличить радиус приема, существует возможность подсоединить внешнюю, например D-Link DWL-M60AT. |  |
|  | Основные характеристики |  |  |  |
|  | - Карта PCMCIA 16 бит (PC Card Type II) для компьютеров ноутбук - Стандарт IEEE 802.11b - Рабочая частота 2,4Ггц, передача данных прямой последовательностью (DSSS) | - Скорость до 11Mbps - WEP-шифрование 64/128 бит - Операционные системы Windows 98, 2000, ME, XP - Сертификат Wi-Fi - Разъем для подключения внешней антенны |  |  |

|  | DWL-660 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое описание |  |  |  | Беспроводная связь 2,4 Ггц |  |  |
|  | Стандарты и характеристики Стандарт локальной сети IEEE 802.11b wireless LAN Тип адаптера PCMCIA Card Type II Протокол управления Media Access CSMA/CA Тип построения сети - режимы Ad-Hoc и Infrastructure - маршрутизация между ячейками (согласно IEEE 802.11b) Скорость передачи данных - 11 Mbps - 5.5 Mbps - 2 Mbps - 1 Mbps - Auto fall-back Модуляция данных - 11Mbps: CCK - 5.5Mbps: CCK - 2Mbps: DQPSK - 1Mbps: DQPSK Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11 - Канада (DOC): 11 - Европа (ETSI): 13 (Кроме Испании и Франции) - Япония (MKK): 14 Чувствительность @ PER<0.08 - 11Mbps < -82dBm - 5.5Mbps < -86dBm - 2 Mbps < -89dBm - 1 Mbps < -91dBm Диапазон частот 2.4 - 2.4835 GHz Техника модуляции Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Управление ключами Автоматическое динамическое распределение ключа (ADKA) через общий ключ Шифрование данных 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) Антенна Внутренняя ненаправленная Разъем для внешней антенны Разъем стандарта MC Card Plug Подвижность Автоматическая маршрутизация внутри зоны охвата точки доступа Приблизительный радиус действия - В помещении: до 100 метров - На открытом пространстве: до 300 метров Физические характеристики Диагностические индикаторы - Питание - Link/Activity Рабочее напряжение 5V постоянный ток Потребляемые мощности - Передача: 650 mA (максимум) - Прием: 350 mA (максимум) Размеры 117.8 x 53.95 x 8.7 мм Вес 43 грамм |  | Рабочая температура -10 - 55 C Температура хранения -20 - 75 C Влажность до 95%, при отсутствии конденсата Сертификаты соответствия - FCC Part 15b (Class B) - CE Class B - C-Tick Сертификат совместимости Wi-Fi Software Поддерживаемые ОС Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT 4.0 Информация для заказа |  |  |  |  |
|  |  |  | DWL-660 | PCMCIA- адаптер беспроводной связи стандарта IEEE 802.11b |  |  |  |
|  |  |  | Выпускаются следующие разновидности: |  |  |  |  |
|  |  |  | DWL-660/NA DWL-660/EU DWL-660/CN | Североамериканский диапазон частот (Международный тип поставаки) Европейский диапазон частот (Международный тип поставаки) Европейский диапазон частот (Вариант поставки для Китая) |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная антенна |  |  |  |  |
|  |  |  | DWL-M60AT ANT24-JC | 6dBi панельная направленная антенна кабель-переходник с MC Card на разъем Plug to Reverse SMA |  |  |  |