| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DWL-660 Беспроводной адаптер PCMCIA 2.4ГГц со скоростью передачи до 11 Мбит/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DWL-660 – устройство серии D-Link Air для портативных компьютеров с разъемом PCMCIA. Карта работает на радиочастоте 2.4GHz, и позволяет получить быстрое, безопасное мобильное соединение с другими компьютерами. Cкорость передачи данных - 11Mbps.Из дополнительных преимуществ стоит отметить возможность 128-битного шифрования и простоту в использовании. #### Взаимодействие промышленных стандартов DWL-660 получил сертификат WiFi, что означает высокий уровень совместимости с прочими устройствами стандарта IEEE 802.11b. #### Сетевая безопасность Вопрос сохранности данных особо актуален при передаче "по воздуху", поскольку пакет легко может быть перехвачен. DWL-660 способен шифровать данные при помощи 64 и 128-битного протокола WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм защиты информации основан на использовании кодового ключа, и подробно описан в стандартах беспроводных сетей. #### Простая установка DWL-660 поддерживает стандарт plug-and-play, а также может подключаться "на лету". Требуются считанные мгновения, чтобы соединиться с другим адаптером 802.11b (режим ad-hoc) или точкой доступа (режим инфраструктуры). #### Добавочная внешняя антенна Встроенная антенна эффективна на расстояниях до 100 метров в помещении и до 300 метров на улице. Если требуется увеличить радиус приема, существует возможность подсоединить внешнюю, например D-Link DWL-M60AT. |  | Характеристики Стандарты: IEEE 802.11b Тип шины: PCMCIA Card Type II Протокол доступа к среде передачи CSMA/CA Сетевая архитектура - Режим инфраструктуры и точка-точка - Поддержка роуминга Скорость передачи - 11 Мбит/с - 5.5 Мбит/с - 2 Мбит/с - 1 Мбит/с Автоопределение Скорость передачи и модуляция - 11Mbps: CCK - 5.5Mbps: CCK - 2Mbps: DQPSK - 1Mbps: DQPSK Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц Модуляция - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Управление ключами Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA) с публичным ключем Шифрование 64-bit, 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy Антенна Внутренняя ненаправленная Разъем для внешней антенны Разъем стандарта MC Card Plug #### Мощность передатчика 15 dBm ±2 dBm Перемещения Автоматическое переключение между ячейками Радиус действия До 100 м в помещении До 300 м вне помещения Физические параметры и условия эксплуатации Индикаторы - Индикатор питания - Связь/ Активность) Характеристики питания: в режиме передачи до 650 мАмпер в режиме приема до 350 мАмпер Размеры 114х 54х 6 мм Вес 47 г. Рабочие температуры 00 - 550 С Влажность 95% при отсутствии конденсата Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B Сертификаты WiFi™ Поддерживаемые ОС Windows 98, 2000, ME, XP |  |
|  |  | ## Информация для заказа DWL-660 Беспроводной адаптер PCMCIA стандарта IEEE 802.11b |  |