DES-1005D

10/100Mбит/с Fast Ethernet Жалғауышы

Бастар алдында

Бұл жылдам орнату бойынша басшылықта  D-Link DES-1005D 10/100Mбит/с  Fast Ethernet бес  портты жалғауышын орнату бойынша кезекті қадамдары  сипатталған. Сатып алынған үлгі  иллюстрацияларда көрсетілгендерден   өзгеше болуы  мүмкін. Жалғауыш, оның компоненттері,  желіге қосу және техникалық өзгешеліктері туралы  неғұрлым толығырақ ақпарат  алу үшін жалғауыш жеткізілім  жиынтығымен  бірге берілетін  пайдаланушы басшылығын  қараңыз.

###### Жиынтық  құрамын тексеріңіз

DЕS-1005D жеткізілім жиынтығына  келесі компоненттер кіреді :

• DES-1005D - 10/100Mбит/с Fast Ethernet  жалғауышы

• Пайдаланушы  басшылығы

• Жылдам орнату бойынша

басшылық

• Қоректендіру бейімдеуіші

Көрсетілген

кернеумен

мен  қоректендіру  көзінен басқаны пайдалану құрылғының зақымдауына және оны  кепілдіктен  алуға әкеледі.

Using a power

supply with a different voltage rating will damage and void the warranty for this product.

Егер аталғандардың бірі жетіспесе, жеткізушімен хабарласыңыз.

©2005 D-Link Systems, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Сауда белгілері және тіркелген сауда беліглері олардың иелерінің меншігі болып табылады. Бағдарламалық қамтамасыз ету және  ерекшеліктері  хабарландырусыз өзгертіле алады.

Ашу

Жеткізілім жинағында барлық аталғандардың болуына  және олардың заңымданбағанына көзіңізді жеткізіңіз.

1.Жалғауыш

2.Қоректендіру бейімдеуіші

3.Резина аяқтары

4.Бұрандалар мен дюбельдер

#### Физикалық орнату

Резина аяқтарын орнату

Үстелге орнату үшін  жалғауыштың  астыңғы бетіне  резина аяқтарын  бекітіңіз.

Жалғауышты қабырғаға  бекіту

DES-1005D  қабырғаға орнатуға болады.  Ол үшін  корпусының   төменгі бөлігінде бекітуге арналған екі  ағытпасы бар. Алдыңғы  панель  көрсеткіштер  күйін  дұрыс көруге болатындай бұрылып  тұрғанына  көз жеткізіңіз.

##### Компьютерді DES-1005D қосу

Компьютерге  DES-1005D  қосжұпты  тік немесе айқасатын  3,4,5 санаттағы  UTP/STP кабелі арқылы  қосуға болады.  100 Мбит/с  жылдамдықта жұмыс істеу үшін  тек 5-ші санаттағы кабель  пайдаланылады.  RJ-45 10Mбит/с  портымен  жабдықталған  компьютер  DES-1005D   5 портының  кез келгеніне жалғана алады.

Компьютер қосылып тұрған  порт көрсеткішінің күйі  компьютерге орналастырылған  желілік бейімдеуіш  мүмкіндігіне тәуелді.  Егер  компьютерді қосқаннан кейін  көрсеткіш жанбаса,  дұрыс қосылғандағын, содан кейін   компьютердің  желілік бейімдеуішін, кабель мен компьютердің өзін  тексеріңіз.

1. “100LINK/ACT,10LINK/ACT”  көрсеткіші 100 Мбит/с  қосылуында жасыл түспен жанады немесе 10 Мбит/с  сары түспен жанады.

## DES-1005D концентраторын қосу

Концентратор (10 or 100BASE-TX)  DES-1005D   3, 4, 5-санаттағы  UTP/STP қосжұпты немесе  қиылысатын  кабель арқылы  қосылуы мүмкін. 100 Мбит/с  жылдамдықта жұмыс істеу үшін тек 5 санаттағы  кабельді  пайдалану керек. Концентратордың кез келген портын    DES-1005D    кез клген портына  қосуға болады.

## DES-1005D  басқа құрылғыларға қосу

DES-1005D  басқа жалғауышқа немесе  басқа  желілік құрылғаға (маршруттаушыға, көпірге және т.б.)   3, 4, 5-санаттағы  UTP/STP қосжұпты немесе  қиылысатын  кабель арқылы  қосылуы мүмкін. 100 Мбит/с  жылдамдықта жұмыс істеу үшін тек 5 санаттағы  кабельді  пайдалану керек. Кез келген (MDI-X)    DES-1005D    портын басқа жалғауыштардың  немесе басқа желілік құрылғылардың  кез келген (MDI-X) портына 10 мбит/с немесе 100 Мбит/с  кез келген портына   қосуға болады.

Қосымша  ақпарат

Желі немесе жалғауышты баптау  туралы қосымша ақпаратты  компакт-дискідегі  пайдаланушы Басшылығынан қараңыз.  Онда, желіні  баптауға және  пайдалануға  қосуға   ережелер тізімі, сұлбалар,  көптеген ұғымдар мен мысалдардың  түсініктемелері бар.

Қосымша ақпаратты http://www.dlink.com  сайтынан алуға болады. Басқа елдерде D-Link Web-сайттарына  сілтемелер  пайдаланушы Басшылығының соңындағы  D-Link офистер тізімінде  берілген.