Этот продукт может быть настроен с помощью  стандартного Web-браузера.

DIR-100

Широкополосный маршрутизатор

## Перед началом работы

Перед началом установки убедитесь, что имеется вся необходимая информация и оборудование. Для использования маршрутизатора DIR-100 требуется широкополосное подключение через кабельный модем, ADSL-модем или аналогичное широкополосное Интернет-устройство.

### Проверьте содержимое комплекта поставки

Широкополосный маршрутизатор DIR-100

Компакт-диск  с руководством пользователя

Кабель Ethernet (Кат. 5 UTP)

Адаптер питания

Использование источника питания с напряжением, отличным от указанного может привести к повреждению устройства и снятию его с гарантии.

Подключение маршрутизатора

- Подключите один конец адаптера питания к соответствующему разъему на задней панели DIR-100, а другой конец подключите к розетке питания. Индикатор Power (питание) будет гореть зеленым светом, указывая, что питание включено. Через несколько секунд индикатор Status (Статус) начнет мигать зеленым светом, указывая на нормальную работу устройства.

- Подключите один конец кабеля Ethernet в любой порт LAN на задней панели устройства, а другой конец подключите к адаптеру Ethernet или доступному порту Ethernet на Вашем компьютере.  Индикатор канала Ethernet загорится зеленым светом, указывая на наличие соединения.

- Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN на задней панели устройства, а другой к порту Ethernet на широкополосном кабельном или ADSL-модеме. Как правило, широкополосное устройство подключается как простой мост (simple bridge).

Порт WAN  для подключения кабеля провайдера

Разъем питания для подключения к адаптеру питания

Порты LAN для подключения  Ethernet-кабеля

Индикаторы Power  и LAN указывают, что питание устройства включено, и оно подключено к компьютеру. Индикатор Status будет мигать при нормальной работе системы.

# Настройка маршрутизатора

Запустите Web-браузер и введите “http://192.168.0.1” в поле для URL-адреса. Затем нажмите на Enter или Return

Для настройки Вашего маршрутизатора с помощью Web-браузера, Ваш компьютер должен быть настроен для автоматического получения IP-адреса (“Obtain an IP address automatically,”),  т.е. как DHCP Client. Если Вы работаете с ОС Windows XP и не знаете, как поменять сетевые настройки, обратитесь к Инструкции по изменению IP-настроек для компьютеров с ОС Windows в Руководстве пользователя.

На открывшейся странице введите User Name - admin и оставьте поле Password пустым (по умолчанию пароль отсутствует). Далее кликните по кнопке Log In.

Кликните по Internet Connection Setup Wizard для перехода в меню настроек Интернет-соединения.

Настройка маршрутизатора

Использование Мастера установки (Setup Wizard)

Кликните по кнопке Launch Internet Connection Setup Wizard,  чтобы начать настройку Интернет-соединения.

Кликните по Launch Internet Connection Setup Wizard для настройки Интернет-соединения.

В исходном диалоговом окне приводятся все шаги настройки. Кликните по кнопке Next, чтобы продолжить. Вы может выйти из Мастера установок (Setup Wizard) в любое время, нажав на кнопку Cancel. При этом произойдет возврат на страницу с меню Internet Connection (Интернет-соединения) без сохранения выполненных настроек.

Настройте Ваше Интернет-соединение, используя информацию, полученную от Вашего провайдера. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к Руководству пользователя.