|  | 16/24-портовый неуправляемый Ethernet-коммутатор 10/100 Мбит/с С приоритетом очередей QoS - 16 или 24 портов Ethernet 10/100Mbps - Идеален для сетей SOHO и рабочих групп - Поддержка IEEE 802.1p QoS - Прочный металлический корпус |
| --- | --- |
| Характеристики. - 16 или 24 10/100BASE-TX порта Ethernet - 16-портовый коммутатор с коммутационной фабрикой 3.2 Гбит/с - 24- портовый коммутатор с коммутационной фабрикой 4.8 Гбит/с - Поддержка 802.1p QoS (2 очереди) - Автоопределение полярности MDI/MDIX для каждого порта - Поддержка полу/полнодуплексного режима работы для каждого порта - Управление потоком 802.3x для предотвращения потерь данных - Метод коммутации Store-and-Forward - Прочный металлический корпус - Кронштейны для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку. | DES-1016D и DES-1024D являются неуправляемыми коммутаторами 10/100 Мбит/с Ethernet и предназначены для повышения производительности работы малых рабочих групп. Оборудованные 16 и 24 портами 10/100 Мбит/с и заключенные в прочный металлический корпус, эти коммутаторы обеспечивают недорогое подключение для рабочих станций на кабельной системе. С 16/24 портами 10/100BASE-TX «Plug-and-Play», поддерживающими автоматическое определение скорости и полярности MDI/MDIX, эти коммутаторы обеспечивают простое и недорогое подключение для настольных компьютеров. Управление потоком. Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Работая на скорости 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных от рабочих станций к серверам с минимальной потерей данных. Quality of Service (QoS). Коммутаторы поддерживают очереди приоритетов 802.1P, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как мультимедиа и Интернет-телефония (VoIP). |

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation - Управление потоком IEEE 802.3x - IEEE 802.1p Количество портов - DES-1016D: 16 портов 10/100BASE-TX с автоопределением полярности MDI/MDIX - DES-1024D: 24 порта 10/100BASE-TX с автоопределением полярности MDI/MDIX | Поддержка полного/полудуплексного режима работы Ethernet/Fast Ethernet: полныйl/полудуплексный режим работы Управление потоком - Управление потоком в полудуплексном режиме методом обратного давления - Управление потоком 802.3x в полнодуплексном режиме | Индикаторы На устройство: - Power На порт: - Link/Act - 10/100Mbps Speed - Full Duplex/Collision (только для DES-1016D) |
| Производительность |  |  |
| Коммутационная фабрика - DES-1016D: 3.2 Гбит/с - DES-1024D: 4.8 Гбит/с Метод коммутации Store-and-forward Таблица MAC-адресов - DES-1016D: 8K записей на устройство - DES-1024D: 8K записей на устройство | Динамическое изучение MAC-адресов Автоматическое обновление Буфер RAM - DES-1016D: 160 Кбайт - DES-1024D: 160 Кбайт | Фильтрация/передача пакетов - 10BASE-T: 14,880 pps на порт - 100BASE-TX: 148,809 pps на порт QoS Поддержка IEEE 802.1p QoS (2 очереди) |
| Физические параметры и условия эксплуатации |  |  |
| Источник питания - От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Hz - Внутренний универсальный источник питания Размеры 280 x 180 x 44 мм Рабочая температура От 0 до 40 C Температура хранения От -10 до 70 C | Рабочая влажность От 10% до 90% без конденсата Влажность хранения От 5% до 90% без конденсата Emission (EMI) - FCC Class A - ICES-003 Class A - CE Class A - VCCI Class A - C-Tick Class A | MTBF - DES-1016D: 47,220 ч - DES-1024D: 32,274 ч Сертификаты EMI - FCC Class A - CE - VCCI Сертификат безопасности CUL Потребляемая мощность 6.8 Вт |

| Офисы D-Link по всему миру |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| США Канада Европа (U. K.) Германия Франция Нидерланды Бельгия Италия Швеция Дания Норвегия Финляндия Испания Португалия Чехия Швейцария Греция | TEL: 1-800-326-1688 TEL: 1-905-8295033 TEL: 44-20-8731-5555 TEL: 49-6196-77990 TEL: 33-1-30238688 TEL: 31-10-282-1445 TEL: 32(0)2-517-7111 TEL: 39-02-2900-0676 TEL: 46-(0)8564-61900 TEL: 45-43-969040 TEL: 47-99-300-100 TEL: 358-9-2707 5080 TEL: 34-93-4090770 TEL: 351-21-8688493 TEL: 420-(603)-276-589 TEL: 41-(0)-1-832-11-00 TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 1-866-743-4905 FAX: 1-905-8295223 FAX: 44-20-8731-5511 FAX: 49-6196-7799300 FAX: 33-1-30238689 FAX: 31-10-282-1331 FAX: 32(0)2-517-6500 FAX: 39-02-2900-1723 FAX: 46-(0)8564-61901 FAX: 45-43-424347 FAX: 47-22-309580 FAX: 358-9-2707-5081 FAX: 34-93-4910795 FAX: 41(0)-1-832-11-01 FAX: 30-210-9916902 | Люксембург Польша Венгрия Сингапур Австралия Индия Ближний Восток (Дубаи) Турция Египет Израиль Латинская Америка Бразилия Южная Африка Россия Китай Тайвань Штаб-квартира | TEL: 32-(0)2-517-7111 TEL: 48-(0)-22-583-92-75 TEL: 36-(0)-1-461-30-00 TEL: 65-6774-6233 TEL: 61-2-8899-1800 TEL: 91-022-26526696 TEL: 971-4-3916480 TEL: 90-212-289-56-59 TEL: 202-414-4295 TEL: 972-9-9715700 TEL: 56-2-232-3185 TEL: 55-11-218-59300 TEL: 27-12-665-2165 TEL: 7-095-744-0099 TEL: 86-10-58635800 TEL: 886-2-2910-2626 TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 32-(0)2-517-6500 FAX: 48-(0)-22-583-92-76 FAX: 36-(0)-1-461-30-09 FAX: 65-6774-6322 FAX: 61-2-8899-1868 FAX: 91-022-26528914 FAX: 971-4-3908881 FAX: 90-212-289-76-06 FAX: 202-415-6704 FAX: 972-9-9715601 FAX: 56-2-232-0923 FAX: 55-11-218-59322 FAX: 27-12-665-2186 FAX: 7-095-744-0099 #350 FAX: 86-10-58635799 FAX: 886-2-2910-1515 FAX: 886-2-2914-6299 |

Версия 03 (Апрель 2007)

Спецификации устройства могут изменяться без уведомления.

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев.