Бұл өнімді   Internet Explorer 6x  немесе Netscape, Navigator 7x  және одан жоғары секілді  кез келген қазіргі заманғы Web-браузердің  көмегімен  баптауға болады.

DSL-2500U  ADSL2/2+

Ethernet портты маршруттаушысы

# Бастар алдында

# Құрылғыны  орнатар алдында  барлық қажетті ақпараттар мен жабдықтардың барлығына көз жеткізіңіз.

# Жеткізілім жиынтығының құрамын тексеріңіз

Жеткізілім жиынтығына  келесілер кіреді:

Егер аталғандардың  біреуі жетіспесе, өзіңіздің жеткізушіңізге хабарласыңыз.

DSL-2500U – ADSL2/2+ Ethernet портты маршруттаушы

Najpierw p

Компакт-диск(пайдаланушы  басшылығы бар)

RJ-45 Ethernet  кабелі

Run the Driver CD before you install the PC Camera.  The Driver CD contains an installation program that simplifies your installation process.

RJ-11  телефон кабелі

Көрсетілген  кернеу мен  қоректендіру  көзінен басқаны пайдалану құрылғының зақымдауына және оны  кепілдіктен  алуға әкеледі.

Қоректендіру бейімдеуіші

©2006 D-Link  Systems, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.  Сауда белгілері және тіркелген сауда беліглері олардың иелерінің меншігі болып табылады. Бағдарламалық қамтамасыз ету және  ерекшеліктері  хабарландырусыз өзгертіле алады.

#### Маршруттаушыны  компьютерге  қосу

Қоректендіру ағытпасыы

LAN порты

Reset батырмасы

DSL порты

On/Off Батырмасы

### Телефон кабелін қосыңыз

- Телефон кабелінің бір ұшын маршруттаушының    DSL  портына  және кабельдің екінші ұшын  қабырғадағы ағытпаға  қосыңыз.

### Ethernet  кабелін  қосыңыз.

- Ethernet  кабелінің  бір ұшын маршруттаушының артқы панелінде орналасқан  LAN портының қосыңыз  және  Ethernet кабелінің  екінші  ұшын  Ethernet бейімдеуішіне немесе компьютердегі  Ethernet портына  қосыңыз. Немесе кабельді жалғауыш/концентраторға  қосыңыз және содан кейін  компьютерді  жалғауыш/ концентраторға қосыңыз.

### Қоректендіру бейімдеуішін  қосыңыз

- Орнату процессін аяқтау  үшін  қоректендіру бейімдеуішін  маршруттаушының  артқы панеліндегі  қоректендіру ағытпасына  қосыңыз және содан кейін  қоректендіру бейімдеуішінің екінші ұшын  қабырғадағы розеткаға  немесе желілік сүзгіге қосыңыз. Содан кейін маршруттаушыны қосыңыз  және компьютерді  немесе кез  келген LAN –құрылғыларды, концентраторлар немесе жалғауыштар  секілді  іске қосыңыз,  және  оған қосылған кез келген компьютерді.

##### Маршруттаушыны  баптау

Web-браузер маршруттаушыны  баптау үшін  қолданылатын  Web-беттерді  қосуы үшін компьютер  ІР-мекен-жайларды автоматты түрде  алуға кофигурациялануы тиіс   (“Obtain an IP address automatically”), сол себепті  компьютердің  ІР-баптауларын  ол DHCP клиенті  болатындай етіп өзгерту қажет.  Егер Windows XP қолданылса және желілік  баптаулар белгісіз  болса, онда  Қосымшада берілген  нұсқауларды оқыңыз.

Web-браузерді  ашыңыз және  URL –мекен-жайы  өрісіне   http://192.168.1.1 енгізіңіз және  Enter басыңыз.

User Name өрісіне  “admin”  және  Password  өрісіне “admin” енгізіңіз.

OK басыңыз

Ескерту:   Үнсіздік  бойынша  пайдаланушы аты мен жасырын сөздің екі  комбинациясы бар. Пайдаланушы аты мен жасырын сөз  user / user  комбинациясы  белгілі бір баптауларға  шекті қол жеткізуді білдіреді. admin / admin комбинациясы  барлық функцияларға қол жеткізуді  ұсынады. Жасырын сөздер кез келген уақытта  өзгертілуі  мүмкін.

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

Кіргеннен кейін  Home  терезесі мен орнату Мастері  пайда болады. Бұл бөлім  Интернетке  кіруге рұқсат алу үшін  мастердің көмегімен  маршруттаушыны  қалай жылдам баптау  керектігін  түсіндіреді.

##### ATM PVC баптауы

Автоқосу процессін белсендіру үшін бірінші болып автоматты түрде  PVC және  PPPoE, PPPoA  және Bridge  протоколы (DHCP серверімен) анықталатын  процесс  DSL Auto-connect  ретінде белгіленген  чекбоксты  жалаушамен белгілеңіз.  Жалғастыру  үшін  Next  батырмасын  басыңыз.  Егер DSL Auto-connect   функциясы  іске қосыла, 7 бетке ауысыңыз.

VPI / VCI баптауларының қолдан конфигурациясы үшін  осы чекбокстан  жалаушаның алыңыз.

Жалғастыру үшін Next  басыңыз.

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

Егер DSL Auto-connect чекбоксында жалауша орнатылмаса, төменде көрсетілген экран шығады. VPI / VCI  көрсетілгендей провайдермен енгізіңіз.  Сонымен бірге   Quality of Service баптаулары  көрінеді.

VPI / VCI  провайдерінің  параметарлерін тексеріңіз

Егер провайдер  QoS қосылғаны туралы  ақпаратты берсе чекбоксты  басыңыз.  .

Жалғастыру үшін  Next басыңыз.

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

##### Қосу типі

Келесі «Қосу типі» экранында провайдермен пайдалану үшін берілген  желілік хаттама типі мен  АТМ PVC  инкапсуляциясы режімін  таңдауға болады. Мұнда   PPPoA  мысалында  қосу типі  көрсетілген. Жалғастыру үшін  Next басыңыз.

Жалғастыру үшін Next басыңыз.

Желілік хаттаманы және  инкапсуляция режімін таңдау үшін  оларды провайдер мәндерімен салыстырыңыз.

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

##### Пайдаланушы аты мен  РРР жасырын сөзі

Провайдермен  берілген пайдаланушы аты мен  PPP  жасырын сөзін енгізіңіз. Содан кейін  сұраныс бойынша қосу,  РРР ІР кеңейту,   Keep Alive секілді  қандайда да бір фукнцияларды пайдалануға бола ма   шешіңіз және    Next басыңыз.

Провайдердің есептеу жазбасы үшін  пайдаланушы аты мен  жасырын сөзді енгіңізің

Провайдерге  қажетінше  сервис пен үнсіздік бойынша  шлюзды таңдаңыз.

Жалғастыру үшін Next басыңыз.

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

##### NАТ параметрелері  (желілік мекен-жайларды түрлендіру)

Келесі  пункттер NAT  (желілік мекен-жайларды түрлендіру) параметрлерін  баптайды.  Мысалы NAT  қосылады. Үнсіздік бойынша сол жақтағы аумақты  қалдырыңыз және  жалғастыру үшін   Next басыңыз.

Жалғастыру үшін Next басыңыз.

Маршруттаушыда қосуға  қажет  сервистерді таңдаңыз.  Провайдерге қажетті  сервистерді  тексеріңіз

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

##### Құрылғыны  орнату

LAN – интерфейсі  үшін, олар LAN желісіндегі  ІР-мекен-жаймен сәйкес келуі үшін  ІР-мекен-жай мен DSL –маршруттаушысының  желі  бүркеншігін баптауға болады. Егер  DHCP  сервері  ІР-мекен-жайларын  автоматты түрде  тағайындауы қажет  болса, онда  DHCP серверін  қосыңыз және  DHCP  сервері  компьютермен  тағайындалуы мүмкін ІР-мекен-жайлар ауқымын  енгізіңіз.  ІР-мекен-жайды қолдан тағайындау  қажет болса   DHCP   серверін өшіріңіз.  Жалғастыру үшін Next  басыңыз.

Жалғастыру үшін Next басыңыз.

LAN интерфейсі үшін ІР-мекен-жайын және  желі бүркеншігін енгізіңіз.

Үнсіздік бойынша DHCP  сервері  параметрі қосылған. Қажетіне қарай осы параметрлерді  өзгертіңіз

Маршруттаушыны баптау  (жалғасы)

##### Қорытынды – орнату

Барлық  WAN баптаулары  жасалғаннан кейін, жасалған барлық  WAN баптауларын  көрсететін    WAN Setup Summary  пайда болады. Save / Reboot  батырмасын басар алдында  бұл баптаулардың  дұрыстығын тексеріңіз. Save | Reboot   басу  баптауларды  сақтайды  және  маршруттаушыны қайта қосады.

Мұнда мастердің көмегімен  жасалған  қорытынды баптаулар көрсетілген.

Конфигуарцияны  сақтау үшін Save/Reboot   басыңыз және маршруттаушыны қайта қосыңыз

ҚОСЫМША

Қосымша баптаулардың  немесе басқа ақпараттардың  сипаттамасын алу үшін   Advanced, Tools  немесе  Status басқару   Web- интерфесіне немесе  компакт-дискідегі  Пайдаланушы Басшылығын қараңыз.

### Windows XP дағы ІР-баптауларын өзгерту

DHCP-клиент ретінде   Windows XP  басқаруымен  компьютерді баптау үшін  келесі  қадамдарды   орындаңыз.

- Қосу – Басқару панелін басыңыз.

Қосу – Басқару панелін басыңыз

- Басқару панелінде  Желіні және Интернетке қосылуды басыңыз.

Желіні және Интернетке қосылуды басыңыз

- Желі және Интернетке қосылу терезесінде  Желілік  қосуларды басыңыз.

Желілік  қосуды басыңыз

- Желілік  қосу терезесінде  мышьтың  оң батырмасымен  Жергілікті желіге  қосуды  басыңыз, содан кейін Қасиеттерді  басыңыз.

Мышьтың оң батырмасымен жергілікті желіге қосу  иконкасын басыңыз және  шыққанг менюден  Қасиеттер пунктін таңдаңыз.

- Жергілікті желі  бойынша қосу терезесінде,  Жалпы  бөлімінде «Осы қосумен пайдаланылатын компоненттер» тақырыбымен Интернет Хаттамасын (ТСР/Р) мышкамен бір рет басып   қарайтыңыз. Қасиеттер батырмасын  басыңыз.

Қасиеттерді басыңыз

- Қоршалғанның ортасына басып «ІР-мекен-жайды  автоматты  алу»  таңдаңыз.  OK  батырмасын басыңыз.

Интернет Хаттамасы (ТСР/Р) терезесінде  «ІР-мекен-жайды  автоматты  алу»   таңдаңыз.

Енді сіздің компьютеріңіз маршруттаушының DHCP серверін  пайдалануға дайын.