| беспроводная Точка доступа 802.11g |  |  |
| --- | --- | --- |
| МНОЖЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ Гибкая настройка для работы в режимах: точки доступа, беспроводного клиента и повторителя. | КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Комплексный набор средств обеспечения безопасности, включая шифрование WEP, WPA, WPA2, для защиты сети от вторжения злоумышленников. | ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА Мастер установки и Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) для автоматической настройки конфигурации/ безопасности и удобного подключения новых устройств. |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ДЛЯ ДОМА Беспроводная точка доступа DAP-1150 802.11g предназначена для создания домашней беспроводной сети. Подключение DAP-1150 к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. ЗАЩИТА ДАННЫХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1150 поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAP-1150 снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast. ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ DAP-1150 может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного клиента – для подключения к игровой консоли; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома. С помощью переключателя на задней панели DAP-1150 можно выбрать различные режимы работы. Кроме того, DAP-1150 поддерживает систему Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), которая упрощает настройку беспроводной сети и защиты. |  |  |

DAP-1150

| Установка сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  |  |
| СТАНДАРТЫ + 802.11g + 802.11b + 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet + ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА + 802.11g беспроводная LAN + 1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN ДИАПАЗОН ЧАСТОТ + 2,4 – 2,4835 ГГц КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ + FCC: 11 + ETSI: 13 СХЕМЫ МОДУЛЯЦИИ + 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK + 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM РЕЖИМЫ РАБОТЫ + Точка доступа + Беспроводной клиент + Повторитель АНТЕННА Съемная однонаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA) СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ1 + 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с + 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА (802.11b, PER 8%) + 11Мбит/с: -80dBm + 5,5Мбит/с: -84dBm + 2 Мбит/с: -87dBm + 1 Мбит/с: -88 dBm ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА (802.11g, PER 10%) + 54 Мбит/с: -65dBm + 48Мбит/с: -66dBm + 36Мбит/с: -70dBm + 24Мбит/с: -74dBm + 18Мбит/с: -77dBm + 12Мбит/с: -79dBm + 9Мбит/с: -81dBm + 6Мбит/с: -82dBm ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА (802.11b, при комнатной температуре 25 С) + 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная) ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА (802.11g, при комнатной температуре 25 С) + 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm БЕЗОПАСНОСТЬ + 64/128-битное WEP-шифрование данных + WPA- PSK, WPA2-PSK + WPA-EAP, WPA2-EAP + TKIP, AES + Фильтрация МАС-адресов + Функция SSID broadcast disable QUALITY OF SERVICE (QoS) + Wi-Fi Multimedia (WMM) УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ + Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java. + WPS с поддержкой режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент и повторитель |  | ИНДИКАТОРЫ + Power + WLAN + LAN ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ + 5В постоянного тока 2А через внешний адаптер питания РАЗМЕРЫ + 144 x 109 x 30 мм ВЕС + 220 г MTBF > 30 000ч РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА От 0˚ до 55˚C ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ От -10˚ до 70˚C РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ От 10% до 90%, без образования конденсата ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ От 5% до 95%, без образования конденсата СЕРТИФИКАТЫ + FCC Class B + CE + C-Tick + Wi-Fi |
| 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды. |  |  |  |

| Режим точки доступа Беспроводные компьютеры подключаются к сети, используя DAP-1150 в качестве центральной точки подключения | Режим беспроводного клиента Игровая консоль с портом Ethernet использует DAP-1150 в качестве беспроводного интерфейса для подключения к Интернет | Режим повторителя Расширение радиуса действия беспроводного маршрутизатора с помощью использования точки доступа DAP-1150 |
| --- | --- | --- |

| Офисы D-Link по всему миру |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| США Канада Европа (U. K.) Германия Франция Нидерланды Бельгия Италия Швеция Дания Норвегия Финляндия Испания Португалия Чехия Швейцария Греция | TEL: 1-800-326-1688 TEL: 1-905-8295033 TEL: 44-20-8731-5555 TEL: 49-6196-77990 TEL: 33-1-30238688 TEL: 31-10-282-1445 TEL: 32(0)2-517-7111 TEL: 39-02-2900-0676 TEL: 46-(0)8564-61900 TEL: 45-43-969040 TEL: 47-99-300-100 TEL: 358-9-2707 5080 TEL: 34-93-4090770 TEL: 351-21-8688493 TEL: 420-(603)-276-589 TEL: 41-(0)-1-832-11-00 TEL: 30-210-9914 512 | FAX: 1-866-743-4905 FAX: 1-905-8295223 FAX: 44-20-8731-5511 FAX: 49-6196-7799300 FAX: 33-1-30238689 FAX: 31-10-282-1331 FAX: 32(0)2-517-6500 FAX: 39-02-2900-1723 FAX: 46-(0)8564-61901 FAX: 45-43-424347 FAX: 47-22-309580 FAX: 358-9-2707-5081 FAX: 34-93-4910795 FAX: 41(0)-1-832-11-01 FAX: 30-210-9916902 | Люксембург Польша Венгрия Сингапур Австралия Индия Ближний Восток (Дубаи) Турция Египет Израиль Латинская Америка Бразилия Южная Африка Россия Китай Тайвань Штаб-кваритира | TEL: 32-(0)2-517-7111 TEL: 48-(0)-22-583-92-75 TEL: 36-(0)-1-461-30-00 TEL: 65-6774-6233 TEL: 61-2-8899-1800 TEL: 91-022-26526696 TEL: 971-4-3916480 TEL: 90-212-289-56-59 TEL: 202-414-4295 TEL: 972-9-9715700 TEL: 56-2-232-3185 TEL: 55-11-218-59300 TEL: 27-12-665-2165 TEL: 7-095-744-0099 TEL: 86-10-58635800 TEL: 886-2-2910-2626 TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 32-(0)2-517-6500 FAX: 48-(0)-22-583-92-76 FAX: 36-(0)-1-461-30-09 FAX: 65-6774-6322 FAX: 61-2-8899-1868 FAX: 91-022-26528914 FAX: 971-4-3908881 FAX: 90-212-289-76-06 FAX: 202-415-6704 FAX: 972-9-9715601 FAX: 56-2-232-0923 FAX: 55-11-218-59322 FAX: 27-12-665-2186 FAX: 7-095-744-0099 #350 FAX: 86-10-58635799 FAX: 886-2-2910-1515 FAX: 886-2-2914-6299 |

Версия. 03 (Декабрь, 2007)

D-Link  является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.