| Беспроводной маршрутизатор 802.11g |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ Работает с любыми сертифицированными устройствами Wi-Fi, обеспечивая высокую производительность | БЕЗОПАСНОСТЬ Полный набор средств безопасности, включая активный межсетевой экран SPI и протокол WPA2™ для защиты сети от вторжений извне | ПРОСТОТА УСТАНОВКИ Мастер по быстрой установке D-Link (D-Link Quick Router Setup Wizard) для автоматической настройки и простого добавления новых устройств |
| СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU Wireless 150 (до 150 Мбит/с) позволяет создать беспроводную сеть для дома. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения on-line с друзьями и семьей. ЗАЩИТА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU обладает встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Маршрутизатор поддерживает стандарты шифрования WEP, WPA и WPA2 для обеспечения защиты сетевого трафика. ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU совместим со стандартами 802.11b и 802.11g, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор оборудован четырьмя портами Ethernet, позволяющими подключать персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсами. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс добавления новых устройств, установки аппаратного обеспечения, и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, DIR-300/NRU имеет функцию Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), что упрощает процесс настройки беспроводной сети и включения защиты. |  |  |

DIR-300/NRU

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ + Кабельный или DSL модем с портом Ethernet + Компьютер: - под управлением ОС Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux - с установленным адаптером Ethernet - Internet Explorer 6 или Firefox 2.0 и выше Стандарты + IEEE 802.11g + IEEE 802.11b + IEEE 802.3 + IEEE 802.3u АНТЕННА Съемная дипольная антенна с разъемом SMA БЕЗОПАСНОСТЬ + WEP 64/128-битное шифрование данных + Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА + Network Address Translation (NAT) + Stateful Packet Inspection (SPI) + Фильтрация MAC-адресов + Фильтрация содержимого URL УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 2.0 или выше СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ + 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с + 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с + Wireless 150: до 150 Мбит/с | ТИПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WAN + Static IP + Dynamic IP + PPPoE + L2TP + PPTP + Dual Access PPPoE + Dual Access PPTP + Dual Access L2TP ДИАПАЗОН ЧАСТОТ + 802.11b: от 2.4 до 2.497 ГГц + 802.11g/n: от 2.4 до 2.483 ГГц СХЕМЫ МОДУЛЯЦИИ + 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK + 802.11g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 802.11b: + 17dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с 802.11g: + 14dBm при 54, 48 Мбит/с + 15dBm при 36, 24, 18, 12 Мбит/с + 16dBm при 9, 6 Мбит/с ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА + 802.11b: –79dBm при 11 Мбит/с –82dBm при 5.5 Мбит/с –84dBm при 2 Мбит/с –84dBm при 1 Мбит/с + 802.11g: –65dBm при 54 Мбит/с –66dBm при 48 Мбит/с –70dBm при 36 Мбит/с –74dBm при 24 Мбит/с –77dBm при 18 Мбит/с –79dBm при 12 Мбит/с –81dBm при 9 Мбит/с –82dBm при 6 Мбит/с | ИНДИКАТОРЫ ДИАГНОСТИКИ + Power + Internet + WLAN + LAN ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ 5 В постоянного тока, 1.2A, через внешний адаптер питания РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В) 113.2 x 147.5 x 31.5 мм ВЕС 246 г РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА От 0˚ до 40˚ C РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ 5% - 95% без конденсата СЕРТИФИКАТЫ + CE + FCC + C-Tick |
| 1Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить пропускную способность. 2Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь. |  |  |

Версия 01 (Апрель. 2009)

D-Link  является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.

Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.