### DFE-857

#### Преобразователь 100Base-TX в 100Base-FX

#### Краткая инструкция по установке

First Edition (May. 2001)

6012-9600082

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

Введение

РУССКИЙ

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке преобразователя среды D-Link 100Мбит/с DFE-857  (в дальнейшем – Преобразователя). Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. За более подробной информацией о Преобразователе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект поставки руководству User’s Guide.

#### Подключение питания

- Преобразователь является  устройством типа «Plug-and-Play»

- Подключите входящий в состав поставки блок питания AC/DC с выходным постоянным напряжением 7.5В/1.5А к разъему Конвертора, а затем к стандартной розетке питания

## Переключатель

На Преобразователе имеется движковый переключатель для задания MDI/MDI-X. Обратитесь к таблице для получения более подробной информации:

|  | MDI-II (соединение с концентратором/коммутатором) |  | MDI-X (подключение к NIC) (По умолчанию) |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 |  |  |  |

#### Установка в стойке

Конвертор может быть установлен в любой слот расширения специальной стойки.

Отверните винт и вставьте внутрь плату Конвертора

 Во-первых, вставьте Конвертор по  направляющим в стойку:

Шаг 1- 	Отверните винт и выньте плату Конвертора

Шаг 2- 	Вставьте плату Конвертора в любой свободный слот

Шаг 3- 	Установите Конвертор, перемещая его по направляющим до крайнего положения, и зафиксируйте его винтом

#### Индикаторы состояния

| Инди катор | Состояния | Значение |
| --- | --- | --- |
| Power (PWR) | Горит | Питание включено |
|  | Не горит | Питание выключено |
| Full Duplex (FDX) | Горит | Соединение в режиме полного дуплекса |
|  | Не горит | Соединение в режиме полудуплекса |
| TX Port (TX) | Горит LINK | Установлено сетевое соединение |
|  | Мигает ACT | Прием или передача данных - активность |
|  | Не горит | Нет соединения |
| FX Port (FX) | Горит LINK | Установлено сетевое соединение |
|  | Мигает ACT | Прием или передача данных - активность |
|  | Не горит | Нет соединения |

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут помочь настроить и запустить сеть.

Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide.