# Product   Анонс

# New Product Release for D-Link DMC-1002;

Модуль  SNMP для модульного преобразователя сред

MODEL NO.: DMC-1002

PART NO.: DMC1002...A1

### О DMC-1002

Модуль управления модульным преобразователем сред на основе шасси – это  мозг систем D-Link. В модуле находится  32-bit, высокопроизводительный  RISC микропроцессор, выполняющий программу операционной системы в реальном времени. Он поддерживает SNMP управление, основанное на WEB-интерфейсе управление и управление через консоль.

В нормальном режиме DMC-1002  опрашивает все модули преодразователей сред и источники питания в их доменах, накапливая информацию о их конфигурации, статусе, установленных параметрах. Модуль SNMP управления сообщает о статусе модулей через  SNMP, WEB, Telnet или консоль.

Есть возможность защитить DMC-1002 паролем от неавторизованного доступа. Обновления программного обеспечения могут быть загружены в модуль DMC-1002 через   web или  tftp.

Возможности

- Один 10/100Mbps Fast Ethernet порт и один  RS-232 порт для управления

- Управление на основе Web через Http через  10/100M Fast Ethernet порт

- Отображение в реальном времени наличия соединения, скорости, режима работы преобразователей среды.

- Управление через консольный порт или Telnet через удобное меню навигации.

- Поддержка SNMP v.1 агента управления с  MIB-2

- Поддержка «холодного» и «горячего» старта, распознавание ошибок питания, обдува, установки модулей, отключения соединений, аутентификации для управления.

- Обновление Firmware так же, как и конфигурации, через tftp или web

- Поддержка сброса установок до заводских и удаленная перезагрузка

- Поддержка резервирования преобразователей среды.

- Удаленная установка конфигурации модуля Smart Media Converter, таких, как LLCF enable, LLR enable, port enable, auto-negotiation enable, и т.д.

Технические характеристики

| Управление | Спецификация |
| --- | --- |
| ###### Шасси - Part Number; - Revision. - Description; - Chassis Reset. - Power status. ###### Модули преобразователей - Link Status; - Converter Type. - Slot Occupied; - Part Number. - Revision. Тревога - Cold Start; - Warm Start. - Link Up; - Link Down. - Authentication Failure; - Power Supply On/Off. - Power Supply Inserted; - Power Supply Removed. - Module Insertion; - Module Removal. - Module Unknown; - Module Failure. Активное управление - Link Loss Carry Forward; - Link Loss Return. - Module Name; - IP address. - Reset Module; - Redundant Backup. - Download software via tftp / http. - Subnet Mask. - Default Gateway. - Telnet to Console Commands. | ## Протоколы - IP; - UDP. - SNMP; - TCP. - TFTP; - ARP. - ICMP; - HTTP. ## Диагностические светодиоды LED - Power1, 2, - Power Fail 1, 2 - Fan Fail 1, 2 - MGM - Console - Link / Activity ## Размеры (W x D x H) - 120 x 88 x 25 mm ## Температура - Operating: 0 ~ 40 oC - Storage: -25 ~ 70 oC ## Влажность - Operating: 10% ~ 90% RH - Storage: 5% ~ 90% RH ## Излучение - FCC Class B - CE mark Class B - VCCI-B |

## Поставка включает

- Один модуль  DMC-1002 SNMP

- RS-232 кабель

- Инструкция пользователя

## Информация для заказа

DMC-1002 SNMP модуль для модульного преобразователя среды