### Office LAN

Медиаконвертеры в отдельном металлическом корпусе

#### Шасси DMC-1000

Монтируемые В Шасси Медиаконвертеры

##### Краткий Обзор

Шасси для медиаконвертеров включает набор отдельных медиаконвертеров и шасси, вмещающее до 16 медиаконвертеров. Вы можете начать с одного медиаконвертера, каждый из них оборудован собственным блоком питания. С ростом ваших потребностей вы можете смонтировать шасси в стойку и установить ваши медиаконверторы в шасси. Корпус каждого медиаконвертера легко снимается и PC плата вставляется в шасси.

##### Шасси и Электропитание

Шасси позволяет вам устанавливать несколько медиаконвертеров в стойку вместе с теми сетевыми устройствами, для которых нужно преобразовать среду передачи данных. Это обеспечивает экономию пространства и ваша разводка кабелей будет выглядеть аккуратно. Шасси поставляется со своим собственным универсальным блоком питания. Также можно установить дополнительный блок питания.

Установка Медиаконвертеров По отдельности Или В Шасси

Медиаконвертеры преобразуют сигналы из одной среды передачи данных в другую. Это позволяет вам увеличить расстояние соединения между двумя устройствами, рассчитанными на более короткую дистанцию, например с витой парой 5-ой Категории, посредством оптического кабеля без снижения производительности. Все медиаконвертеры этой серии поставляются в отдельном металлическом корпусе с индикаторами состояния и со своим блоком питания. Они могут быть использоваться как отдельные устройства или устанавливаться в шасси. Если вы устанавливаете их в шасси, вам нужно снять металлический корпус и установить PC плату в разъем шасси. Вместо индивидуальных адаптеров в этом случае будет использоваться блок питания шасси. Все медиаконвертеры можно заменять в «горячем режиме» если они установлены в шасси.

Реализации Медиаконвертеров

Доступны следующие реализации медиаконвертеров:

-витая пара  Fast Ethernet в оптический Fast Ethernet 100BASE-FX (одномодовый и многомодовый )

- оптический многомодовый Fast Ethernet 100BASE-FX в оптический одномодовый

- гигабит по витой паре - 1000BASE-T в 1000BASE-SX и в 1000BASE-LX

Для оптического кабеля поддерживаются коннекторы типа MT-RJ и SC.

###### Характеристики Шасси

- 16 слотов для установки до 16-ти медиаконвертеров

- Индикаторы состояния и питания на передней панели для каждого слота

- Стандартный 19-ти дюймовый корпус, высота 2U

- Бесперебойная работа и минимальный простой

- Поддержка «горячей» замены медиаконвертеров

- «Горячая» замена дополнительного источника питания

- Вентилятор на задней панели (совмещенный с блоком питания)

- Избыточное питание и изоляция

- 1 универсальный внутренний блок питания

- Дополнительный источник питания для распределения нагрузки

- Изоляция питания для каждого медиаконвертера для электрической изоляции

Шасси DMC-1000

Индикаторы

- Индикатор Питания – Индикатор Вентилятора

Размеры

415 x 390 x 89 mm

Питание

- 100-240 В., 50/60Hz

- Внутренний источник питания

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-10 - 50 C

Влажность при Эксплуатации

10% - 90%

Влажность при Хранении

5% - 90%

Классы безопасности (EMI)

- FCC class A

- VCCI class A

- CE Class A

Информация Для Заказа

Шасси для установки Медиаконвертеров

| DMC-1000 | 1000 Media Converter Chassis |
| --- | --- |

Дополнительные Модули Медиаконвертеров

| DMC-300M | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, MT-RJ) Media Converter Module |
| --- | --- |
| DMC-300SC | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC) Media Converter Module |
| DMC-515SC | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (15km, SC) Media Converter Module |
| DMC-530SC | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (30km, SC) Media Converter Module |
| DMC-560SC | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (60km, SC) Media Converter Module |
| DMC-615SC | Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km SC) to Fast Ethernet Single-mode Fiber (15km, SC) Media Converter Module |
| DMC-700SC | 1000BASE-T Gigabit Twisted-pair to 1000BASE-SX Gigabit Fiber Multi-mode Fiber (2km, SC) Media Converter Module |
| DMC-810SC | 1000BASE-T Gigabit Twisted-pair to 1000BASE-LX Gigabit Fiber Single-mode Fiber (15km, SC) Media Converter Module |

Дополнительный Источник Питания

| DMC-1001 | 1001 Redundant Power Supply |
| --- | --- |

### Office LAN

Медиаконвертеры DMC-300M, DMC-300SC

Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10/100Mbps 10BASE-T/ 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 2км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля.

- DMC-300M: Оптический порт этого медиаконвертера  предназначен для MT-RJ-коннектора.

- DMC-300SC: Оптический порт этого медиаконвертера  предназначен для SC--коннектора.

Характеристики Медиаконвертера

- Один канал преобразования среды передачи между 10BASE-T/100BASE-TX и 100BASE-FX

- Оптический порт для MT-RJ или SC-коннектора

- Автоопределение скорости и  автосогласование режима полного- или полудуплекса на порту для витой пары.

- Авто MDI-II и MDI-X

- Переключатель для фиксированной настройки режима полного- или полудуплекса

- Режим передачи Store-and-forward

- Режим «обратного давления» и Управление потоком IEEE802.3x

- Передача на полной скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси.

- Горячая замена при установке в шасси.

Технические Характеристики

Индикаторы

- Питание

- 100Mbps (для порта на витой паре)

- Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)

- LINK/ACT (для порта на витой паре)

Размеры Корпуса

120 x 88 x 25 мм.

Питание

- 7.5V 1.5A

- Внешний AC-адаптер питания

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-25 - 70 C

Влажность

10 ~ 90% без конденсата

Классы безопасности (EMI) - FCC Class B

- VCCI Class B

- CE Class B

- C-Tick

Медиаконвертеры DMC-515SC, DMC-530SC, DMC-560SC

Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10/100Mbps 10BASE-T/ 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 - 60 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля.

- DMC-515SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 15 км.

- DMC-530SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 30 км.

- DMC-560SC: этот медиаконвертер поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.

Характеристики Медиаконвертера

- Один канал преобразования среды передачи между 10BASE-T/100BASE-TX и 100BASE-FX

- Оптический порт для SC-коннектора

- Автоопределение скорости и  автосогласование режима полного- или полудуплекса на порту для витой пары.

- Авто MDI-II и MDI-X

- Переключатель для фиксированной настройки режима полного- или полудуплекса

- Режим передачи Store-and-forward

- Режим «обратного давления» и Управление потоком IEEE802.3x

- Передача на полной скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси

- Горячая замена при установке в шасси

Технические Характеристики

Индикаторы

- Питание

- 100Mbps (для порта на витой паре)

- Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)

- LINK/ACT (для порта на витой паре)

Размеры Корпуса

120 x 88 x 25 мм.

Питание

- 7.5V 1.5A

- Внешний AC-адаптер питания

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-25 - 70 C

Влажность

10 ~ 90% без конденсата

Классы безопасности (EMI)

- FCC Class B

- VCCI Class B

- CE Class B

- C-Tick

### Office LAN

Медиаконвертеры DMC-615SC

Этот медиаконвертер преобразуют сигнал из стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 км. Поддерживает 2 оптических порта (SC-коннекторы)

Характеристики Медиаконвертера

- Один канал преобразования среды передачи между многомодовым оптическим кабелем  100BASE-FX и одномодовым оптическим кабелем 100BASE-FX

-2 оптических порта для SC-коннектора

- Режим передачи Store-and-forward

- Передача на полной скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси

- Горячая замена при установке в шасси

Технические Характеристики

Индикаторы

- Питание

- LINK-1

- LINK-2

Размеры

120 x 88 x 25 мм.

Питание

- 7.5V 1.5A

- Внешний AC-адаптер питания

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-25 - 70 C

Влажность

10 ~ 90% без конденсата

Классы безопасности (EMI)

- FCC Class B

- VCCI Class B

- CE Class B

- C-Tick

Office

Медиаконвертеры DMC-700SC, DMC-810SC

Медиаконвертер DMC-700SC: Этот медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 1000BASE-T Gigabit Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 2 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор).

Медиаконвертер DMC-810SC: Этот медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 1000BASE-T Gigabit Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-LX Gigabit Ethernet одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор).

Характеристики Медиаконвертера

- Один канал преобразования среды передачи между 1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX

- Автоопределение скорости и  автосогласование режима полного- или полудуплекса на порту для витой пары.

- Авто MDI-II и MDI-X

- Передача на полной скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси.

- Горячая замена при установке в шасси.

Технические Характеристики

Индикаторы

- Питание

- LINK/ACT

Размеры Корпуса

120 x 88 x 25 мм.

Питание

- 7.5V 1.5A

- Внешний AC-адаптер питания

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-25 - 70 C

Влажность

10 ~ 90% без кондесата

Классы безопасности (EMI) - FCC Class B

- FCC Class B

- VCCI Class B

- CE Class B

- C-Tick

Office LAN

### Office LAN

| U.S.A. | TEL: 1-949-788-0805 | FAX: 1-949-753-7033 | www.dlink.com |
| --- | --- | --- | --- |
| Canada | TEL: 1-905-829-5033 | FAX: 1-905-8295095 | www.dlink.ca |
| Europe | TEL: 44-20-8731-5555 | FAX: 44-20-8731-5511 | www.dlink.co.uk |
| U.K. | TEL: 44-20-8731-5555 | FAX: 44-20-8731-5511 | www.dlink.co.uk |
| Germany | TEL: 49-61- 96779900 | FAX: 49-6196-7799300 | www.dlink.de |
| France | TEL: 33-1-30238688 | FAX: 33-1-30238689 | www.dlink-france.fr |
| Benelux | TEL: 31-40-2668713 | FAX: 31-40-2668666 | www.dlink-benelux.nl |
| Italy | TEL: 39-02-2900-0676 | FAX: 39-02-2900-1723 | www.dlink.it |
| ### Iberia | ### TEL: 34-93-4090770 | ### FAX: 34-93-4910795 | ### www.dlinkiberia.es |
| Sweden | TEL: 46-(0)8-564-61900 | FAX: 46-(0)8564-61901 | www.dlink.se |
| Norway | TEL: 47-22-991890 | FAX: 47-22-207039 |  |
| ###### Denmark | ###### TEL: 45-43-969040 | ###### FAX: 45-43-424347 | ###### www.dlink.dk |
| ###### Finland | ###### TEL: 358-9-2707-5080 | ###### FAX: 358-9-622-91661 | ###### www.dlink-fi.com |
| Singapore | TEL: 65-6774-6233 | FAX: 65-774-6322 | www.dlink-intl.com |
| Australia | TEL: 61-2-9417-7100 | FAX: 61-2-94171077 | www.dlink.com.au |
| Japan | TEL: 81-3-5434-9678 | FAX: 81-3-5434-9868 | www.dlink.co.jp |
| China | TEL: 86-010-8518-2533 | FAX: 86-10-8809-6789 |  |
| India | TEL: 91-22-652-6696 | FAX: 91-22-652-8914 | www.dlink-india.com |
| Middle East | TEL: 202-2456176 | FAX: 202-6356192 | www.dlink-me.com |
| South America | TEL: 56-2-232-3185 | FAX: 56-2-232-0923 | www.dlink.cl |
| Brazil | TEL: 55-11-3094-2910 | FAX: 55-11-3094-2921 |  |
| South Africa | TEL: 27(0)126652165 | FAX: 27(0)126652186 | www.d-link.co.za |
| Russia | TEL: 7-095-737-3389 | FAX: 7-095-737-3390 | www.dlink.ru |
| Taiwan | TEL: 886-2-2910-2626 | FAX: 886-2-2910-1515 | www.dlinktw.com.tw |
| D-Link Corp. | TEL: 886-2-2916-1600 | FAX: 886-2-2914-6299 | www.dlink.com.tw |