DMC-1530SC

Медиаконвертер с интеллектуальными  функциями DMC-1530SC

Медиаконвертер DMC-1530SC обеспечивает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, управление потоком по стандарту 802.3х и методом обратного давления. Он осуществляет  преобразование интерфейсов "витая пара - одномодовый оптический кабель" для сетей Fast Ethernet 10BASE-T /100BASE-TX и 100BASE-FX. Максимальная длина оптического кабеля – 30км. Устройство оснащено 1 портом на витой паре RJ-45 и одним оптическим портом с разъемом SC.

Характеристики

- Один канал преобразования среды передачи между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX

- Поддержка одномодового оптического кабеля с разъемом SC

- Максимальное расстояние передачи до 30 км

- Автоопределение скорости и режима дуплекса на порту 100BASE-TX

- Поддержка Link Pass Through

- Поддержка автоматического определения полярности Auto MDI/MDIX для порта

- 100BASE-TX

- Переключатель для установки фиксированного полно/полудуплексного режима

- Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения

- Переключатель для установки скорости

- Переключатель для настройки функций LLCF, LLR

- Механизм  Store-and-forward

- Поддержка управления потоком методом обратного давления и совместимость со стандартом IEEE 802.3x

- Коммутация на скорости канала

- Индикаторы состояния на передней панели

- Использование как отдельного устройства или установка в шасси

- Горячая замена при установке в шасси

- Управление через модуль управления при установке в шасси

### Технические характеристики

Индикаторы

- Power

- Скорость 100Mbps (для порта на витой паре)

- Full Duplex/Collision (для порта на витой паре)

- LINK/ACT (для порта на витой паре, оптического порта)

- Fail (для порта на витой паре, оптического порта)

Питание на входе

- 7.5В 1.5A

- Через внешний адаптер питания

Мощность

7,2 Ватт (макс)

Размеры

120  x 88  x 25  мм

##### Вес

305 г.

##### Рабочая температура

От  0 до 40 C

##### Температура хранения

От -25 до 75 C

##### Влажность

От 10% до 95% без образования конденсата

##### Сертификат EMI

- FCC Class B

- CE Class B

- VCCI Class B

Информация для заказа

Медиаконвертер

DMC-1530SC        Медиаконвертер с интеллектуальными

функциями,  1 10/100BASE-TX порт,

1 100BASE-FX порт, разъем SC,

одномодовый оптический кабель,

максимальная длина 30 км.

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru

www.dlink.ru