D-Link DMC-1530

Управляемый медиаконвертер

10/100Base-TX на 100Base-FX

Руководство по быстрой установке

Подключение к электропитанию

- Данный медиаконвертер является устройством plug-and-play.

- Подключите адаптер питания, входящий в комплект, 7.5В/1.5A к разъему питания медиаконвертера, затем включите его в электрическую розетку.

Установка в шасси

Медиаконвертер может быть установлен в шасси.

Снимете корпус медиаконвертера

 Установите медиаконвертер в шасси:

Шаг 1- Открутите шуруп и снимете корпус медиаконвертера

Шаг 2- Установите медиаконвертер в свободный слот шасси

Шаг 3- Закрепите медиаконвертер в шасси с помощью шурупа

## Переключатели на медиаконверетре

На плате медиаконвертера установлены несколько переключателей для настройки оптического и медного портов. Ниже приведена таблица с подробными установками.

| Переключатель 1 | On | Fiber Half Duplex |
| --- | --- | --- |
|  | Off | Fiber Full Duplex |
| Переключатель 2 | On | TX Forced Mode |
|  | Off | TX Auto-Negotiation |
| Переключатель 3 | On | TX 10M |
|  | Off | TX 100M |
| Переключатель 4 | On | TX Half Duplex |
|  | Off | TX Full Duplex |
| Переключатель 5 | On | LLR Enable |
|  | Off | LLR Disable |
| Переключатель 6 | On | LLCF Enable |
|  | Off | LLCF Disable |

## Индикаторы

Индикаторы позволяют отслеживать состояние медиаконвертера:

| Индикаторы | Статус | Состояние |
| --- | --- | --- |
| PWR (Питание) | Горит | Питание включено |
|  | Не горит | Питание выключено |
| 100M (100 Мбит/с) | Горит | Скорость 100 Мбит/с на портуTX |
|  | Не горит | Скорость 10 Мбит/с на портуTX |
| FDX/COL | Горит | Соединение в режиме полного дуплекса |
|  | Не горит | Соединение в режиме полудуплекса |
|  | Мигает | Коллизия |
| LINK/ACT | Горит | Установлено соединение |
|  | Не горит | Нет соединения |
|  | Мигает | Передача данных |
| FAIL | Горит | Физический канал поврежден |
|  | Не горит | Физический канал в норме |

## Функция Link Pass Through

LLCF (Link Loss Carry Forward)

Когда устройство подключено к медиаковертеру и соединение по витой паре обрывается, оптический порт медиаконвертера также обрывает соединение, с тем, чтобы на другом конце устройство могло определить обрыв соединения. И наоборот, когда соединение по оптическому кабелю обрывается, порт медиаконвертера на витой паре также обрывает соединение, с тем, чтобы на другом конце устройство могло определить обрыв соединения. Это настройки по умолчанию LLCF.

LLR (Link Loss Return)

Когда устройство подключено к медиаковертеру и соединение по оптическому кабелю обрывается, оптический порт медиаконвертера обрывает соединение.