| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Медиаконвертер с интеллектуальными функциями DMC-1530SC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Медиаконвертер DMC-1530SC обеспечивает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, управление потоком по стандарту 802.3х и методом обратного давления. Он осуществляет преобразование интерфейсов "витая пара - одномодовый оптический кабель" для сетей Fast Ethernet 10BASE-T /100BASE-TX и 100BASE-FX. Максимальная длина оптического кабеля – 30км. Устройство оснащено 1 портом на витой паре RJ-45 и одним оптическим портом с разъемом SC. Характеристики - Один канал преобразования среды передачи между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX - Поддержка одномодового оптического кабеля с разъемом SC - Максимальное расстояние передачи до 30 км - Автоопределение скорости и режима дуплекса на порту 100BASE-TX - Поддержка Link Pass Through - Поддержка Auto MDI/MDIX для порта 100BASE-TX - Переключатель для установки фиксированного полно/полудуплексного режима - Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения - Переключатель для установки скорости - Переключатель для настройки функций LLCF, LLR - Механизм Store-and-forward - Поддержка управления потоком методом обратного давления и совместимость со стандартом IEEE 802.3x - Коммутация на скорости канала - Индикаторы состояния на передней панели - Использование как отдельного устройства или установка в шасси - Горячая замена при установке в шасси - Управление через модуль управления при установке в шасси |  | Характеристики Индикаторы - Power - Скорость 100Mbps (для порта на витой паре) - Full Duplex/Collision (для порта на витой паре) - LINK/ACT (для порта на витой паре и оптического порта) - Fail (для порта на витой паре и оптического порта) Питание на входе - 7.5В 1.5A - Через внешний адаптер питания Мощность 7,2 Ватт (макс) Размеры 120 x 88 x 25 мм ##### Вес 305 г. ##### Рабочая температура От 0 до 40 C ##### Температура хранения От -25 до 75 C ##### Влажность От 10% до 95% без образования конденсата ##### Сертификат EMI - FCC Class B - CE Class B - VCCI Class B |  |
|  |  | ## Информация для заказа DMC-1530SC: Медиаконвертер с интеллектуальными функциями, 1 10/100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 30 км |  |