DMC-805G

# Управляемый медиаконвертор
1000BASE-T на mini-GBIC

Перед тем как начать

Руководство по быстрой установке дает пошаговые инструкции для установки медиаконвертора DMC-805G 1000BASE-T на mini-GBIC. Модель, которую Вы приобрели может незначительно отличаться от показанных на иллюстрациях. За более подробной информацией о медиаконверторе, его компонентах, подключении к сети и технических спецификациях, обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя, включенному   в комплект поставки.

###### Проверьте содержимое комплекта

Эти элементы входят в комплект поставки DMC-805G:

• Медиаконвертор DMC-805G 1000BASE-T

на mini-GBIC

• Руководство пользователя

• Руководство по

быстрой установке

• Адаптер питания 7.5V

постоянного тока, 1.5A

Использование источника питания с

другими характеристи-ками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2004 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

#### Установка медиаконвертора DMC-805G

Как и любое другое  электрическое устройство, Вы должны поместить оборудование там, где это не будет подвергнуто высоким температурам, влажности, или электромагнитным помехам. Место, которое Вы выберите, должно удовлетворять следующим требованиям:

A.  	Окружающая температура должна быть между 0° и 40° C.

B.  	Относительная влажность меньше, чем 90% , без конденсата.

- Окружающие электрические приборы  должны соответствовать

стандарту IEC 801-3 (электромагнитные поля) и Level 2 (3/VM) (сила электромагнитного поля)

- Убедитесь, что место, где установлено устройство имеет хорошую

вентиляцию. Не блокируйте вентиляционные отверстия на каждой

стороне медиаконвертора, или или их же на задней панели оборудования.

- Электрическая розетка должна находиться не ближе 1.8 метра от

медиаконвертора.

##### Подключение питания

1. Данный медиаконвертор является устройством plug-and-play.

2. Подключите адаптер питания 7.5 В/1.5А, входящий в комплект к разъему питания на задней панели медиаконвертора, затем включите его в стандартную электрическую розетку.

##### Переключатель на медиаконверторе

На плате медиаконвертора имеется переключатель для установки дуплексного режима для оптического порта. Ниже приведена таблица с подробными установками.

| Переключатель 1 | On | Фиксированный режим для оптического порта |
| --- | --- | --- |
|  | Off | Автопереговоры для оптического порта |
| Переключатель 2 | On | LLR активно |
|  | Off | LLR отключено |

##### Установка в шасси

Медиаконвертор может быть установлен  в слот расширения специально разработанного шасси.

Снимите корпус медиаконвертора

 Сначала установите медиаконвертор в шасси:

Шаг 1- 	Открутите шуруп и снимете  фальш-панель с нужного слота расширения.

Шаг 2- 	Удалите шуруп на медиаконверторе, как показано ниже.

Шаг 3- 	Установите медиаконвертор в шасси и закрепите его.

##### Индикаторы

Индикаторы позволяют отслеживать состояние медиаконвертора:

| Индикатор | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- |
| Питание (PWR) | Светится постоянно | Питание включено |
|  | Не горит | Питание выключено |
| LINK/ACT | Горит | Связь есть |
|  | Не горит | Связи нет |

Техническая Поддержка

Последние версии ПО и документацию можно получить на web-сайте D-Link

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:

support@dlink.ru