| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Шасси DMC-1000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Шасси позволяет устанавливать до 16 медиаконвертеров. Вы можете начать с одного медиаконвертера, каждый из них оборудован собственным блоком питания. С ростом ваших потребностей вы можете смонтировать шасси в стойку и установить ваши медиаконверторы в шасси. Корпус каждого медиаконвертера легко снимается и PC плата вставляется в шасси. ##### Шасси и Электропитание Шасси позволяет вам устанавливать несколько медиаконвертеров в стойку вместе с теми сетевыми устройствами, для которых нужно преобразовать среду передачи данных. Это обеспечивает экономию пространства, и ваша СКС будет выглядеть аккуратно. Шасси поставляется со своим собственным универсальным блоком питания. Также можно установить дополнительный блок питания. Установка медиаконвертеров по отдельности или в шасси Медиаконвертеры преобразуют сигналы из одной среды передачи данных в другую. Это позволяет вам увеличить расстояние соединения между двумя устройствами, рассчитанными на более короткую дистанцию, например с витой парой 5-ой Категории, посредством оптического кабеля без снижения производительности. Все медиаконвертеры этой серии поставляются в отдельном металлическом корпусе с индикаторами состояния и со своим блоком питания. Они могут быть использоваться как отдельные устройства или устанавливаться в шасси. Если вы устанавливаете их в шасси, вам нужно снять металлический корпус и установить PC плату в разъем шасси. Вместо индивидуальных адаптеров в этом случае будет использоваться блок питания шасси. Все медиаконвертеры можно заменять в «горячем режиме» если они установлены в шасси. ### Реализации медиаконвертеров для шасси DMC-1000 Доступны следующие реализации медиаконвертеров: -витая пара Fast Ethernet в оптический Fast Ethernet 100BASE-FX (одномодовый и многомодовый ) -оптический многомодовый Fast Ethernet 100BASE-FX в оптический одномодовый -гигабит по витой паре - 1000BASE-T в 1000BASE-SX и в 1000BASE-LX Для оптического кабеля поддерживаются коннекторы типа MT-RJ и SC |  | #### Характеристики - 16 слотов для установки до 16-ти медиаконвертеров - Индикаторы состояния и питания на передней панели для каждого слота - Стандартный 19-ти дюймовый корпус, высота 2U - Бесперебойная работа и минимальный простой - Поддержка «горячей» замены медиаконвертеров - «Горячая» замена дополнительного источника питания - Вентилятор на задней панели (совмещенный с блоком питания) - Избыточное питание и изоляция - 1 универсальный внутренний блок питания - Дополнительный источник питания для распределения нагрузки Спецификация: - Индикатор Питания/Индикатор Вентилятора - Размеры 415 x 390 x 89 мм. - Питание: 100-240 В., 50/60 Гц - Внутренний источник питания - Температура эксплуатации 0 - 40 C Влажность 10% - 90% - Электромагнитное излучение (EMI): FCC class A, VCCI class A, CE Class A |  |
|  |  | ## Информация для заказа Шасси DMC-1000 Дополнительные модули: DMC-300M; От 100BASE-TX в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, MT-RJ) Медиаконвертер. DMC-300SC; От 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по многомодовому волокну (2км, SC) Медиаконвертер. DMC-515SC; От 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (15 км, SC) Медиаконвертер. DMC-530SC; От 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (30 км, SC) Медиаконвертер. DMC-560SC; От 100BASE-TX по витой паре в 100BASE-FX по одномодовому волокну (60 км, SC) Медиаконвертер. DMC-615SC; От 100BASE-FX по многомодовому волокну (2 км, SC)в 100BASE-FX по одномодовому волокну (15 км, SC) Медиаконвертер. DMC-700SC; От 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (2 км, SC) Медиаконвертер. DMC-810SC; От 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-LX по одномодовому волокну (15 км, SC) Медиаконвертер. ###### Дополнительный Источник Питания DMC-1001; 1001 Дополнительный Источник Питания. |  |