| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Модуль SNMP управления DMC-1002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Описание Модуль управления модульным преобразователем сред на основе шасси – это мозг системы. В модуле находится 32-bit, высокопроизводительный RISC микропроцессор, выполняющий программу операционной системы в реальном времени. Он поддерживает SNMP управление, управление, основанное на WEB-интерфейсе и управление через консоль. В нормальном режиме DMC-1002 опрашивает все модули преобразователей сред и источники питания в их доменах, накапливая информацию об их конфигурации, статусе, установленных параметрах. DMC-1002 сообщает о статусе управляемых модулей через SNMP, WEB, Telnet или консоль. Есть возможность защитить DMC-1002 паролем от неавторизованного доступа. Обновления программного обеспечения могут быть загружены в модуль DMC-1002 через web или tftp. Возможности - Один 10/100Mbps Fast Ethernet порт и один RS-232 порт для управления - Управление на основе Web через Http через 10/100M Fast Ethernet порт - Отображение в реальном времени наличия соединения, скорости, режима работы преобразователей среды. - Управление через консольный порт или Telnet через удобное меню навигации. - Поддержка SNMP v.1 агента управления с MIB-2 - Поддержка «холодного» и «горячего» старта, распознавание ошибок питания, обдува, установки модулей, отключения соединений, аутентификации для управления. - Обновление Firmware так же, как и конфигурации, через tftp или web - Поддержка сброса установок до заводских и удаленная перезагрузка - Поддержка резервирования преобразователей среды. - Удаленная установка конфигурации модуля Smart Media Converter, таких, как LLCF enable, LLR enable, port enable, auto-negotiation enable, и т.д. |  | #### Характеристики ###### Контролируемые параметры ###### Шасси - Part Number; - Revision. - Description; - Chassis Reset. - Power status. ###### Модули преобразователей - Link Status; - Converter Type. - Slot Occupied; - Part Number. - Revision. Тревога - Холодный старт; - Горячий старт. - Link Up; - Link Down. - Authentication Failure; - Power Supply On/Off. - Power Supply Inserted; - Power Supply Removed. - Module Insertion; - Module Removal. - Module Unknown; - Module Failure. Активное управление - Link Loss Carry Forward; - Link Loss Return. - Имя модуля; - IP адрес. - Сброс модуля; - Резервирование. - Обновление программы через tftp / http. - Маска подсети. - Шлюз по умолчанию. - Telnet to Console Commands. ## Протоколы - IP; - UDP. - SNMP; - TCP. - TFTP; - ARP. - ICMP; - HTTP. ## Диагностические светодиоды LED - Power 1, 2, - Power Fail 1, 2 - Fan Fail 1, 2 - MGM - Console - Link / Activity ## Размеры (W x D x H) - 120 x 88 x 25 мм ## Температура - Работы: 0 ~ 40 oC - Хранения: -25 ~ 70 oC ## Влажность - При работе: 10% ~ 90% RH - При хранении: 5% ~ 90% RH ## Излучение - FCC Class B - CE mark Class B - VCCI-B |  |
|  |  | ## Информация для заказа DMC-1002 – модуль SNMP управления для модульного медиаконвертера |  |