| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Медиаконвертеры DMC-300M, DMC-300SC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Описание Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 100Mbps 100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по многомодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 2км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля. -DMC-300M: Оптический порт этого медиаконвертера предназначен для MT-RJ-коннектора. -DMC-300SC: Оптический порт этого медиаконвертера предназначен для SC--коннектора. |  | #### Характеристики - Один канал преобразования среды передачи между 100BASE-TX и 100BASE-FX - Оптический порт для MT-RJ или SC-коннектора - Автоопределение скорости и автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары. - Авто MDI-II и MDI-X - Переключатель для фиксированной настройки режима полного- или полудуплекса - Режим передачи Store-and-forward - Режим «обратного давления» и Управление потоком IEEE802.3x - Передача на полной скорости канала - Индикаторы состояния на передней панели - Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси. - Горячая замена при установке в шасси. Спецификация - Индикаторы: Питание 100Mbps (для порта на витой паре) Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре) LINK/ACT (для порта на витой паре) - Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм. - Питание:- 7.5V 1.5A Внешний AC-адаптер питания - Температура Эксплуатации 0 - 40 C - Влажность 10 ~ 90% без конденсата - Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick |  |
|  |  | ## Информация для заказа Медиаконвертер DMC-300M: 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем MT-RJ, многомодовый оптический кабель, максимальная длина 2 км. Медиаконвертер DMC-300SC: 1 100BASE-TX порт, 1 100BASE-FX порт, разъем SC, многомодовый оптический кабель, максимальная длина 2 км. |  |