| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Медиаконвертеры DMC-700SC DMC-815SC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Описание Медиаконвертер DMC-700SC: Этот медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 1000BASE-T Gigabit Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 2 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). Медиаконвертер DMC-810SC: Этот медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 1000BASE-T Gigabit Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-LX Gigabit Ethernet одномодовому оптическому кабелю. Максимальная длина оптического кабеля: 15 км. Поддерживают 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). |  | #### Характеристики - Один канал преобразования среды передачи между 1000BASE-T и 1000BASE-SX/LX - Автоопределение скорости и автосогласование режима полного- или полудуплекса на порту для витой пары. - Авто MDI-II и MDI-X - Передача на полной скорости канала - Индикаторы состояния на передней панели - Может использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в шасси. - Горячая замена при установке в шасси. Спецификация - Индикаторы: Питание LINK/ACT - Размеры Корпуса: 120 x 88 x 25 мм. - Питание: 7.5V 1.5A Внешний AC-адаптер питания - Температура Эксплуатации 0 - 40 C - Влажность 10 ~ 90% без конденсата - Электромагнитное излучение: (EMI) - FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B, C-Tick |  |
|  |  | ## Информация для заказа Медиаконвертер DMC-700SC: 1 1000BASE-T порт, 1 100BASE-SX порт, разъем SC, многомодовый оптический кабель, максимальная длина 2 км. Медиаконвертер DMC-815SC: 1 1000BASE-T порт, 1 100BASE-LX порт, разъем SC, одномодовый оптический кабель, максимальная длина 15 км. |  |