| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DU-128TA

Внешний ISDN адаптер для шины USB

| ISDN адаптер для USB идеально подходит для организации доступа персонального компьютера к сервису Integrated Services Digital Network (ISDN). Адаптер легок в установке и конфигурировании, так как он полностью соответствует спецификации «Plug and Play». Операционные системы Windows 98/2000 автоматически устанавливают и конфигурируют USB -адаптер ISDN. С адаптером ISDN может работать ISDN –телефон, автоответчик, организовывать передачу данных, использовать видеотекст, функции факса G3/G4 и доступ в Интернет. Это открывает большую гибкость и эффективность сервиса ISDN. |  |
| --- | --- |

## Характеристики адаптера ISDN

Адаптер ISDN поддерживает большое количество стандартов и дополнительных функций, включая следующие:

- Полностью совместим со спецификацией «Plug and Play»

- Возможность подключения/отключения без перезагрузки компьютера в «горячем» режиме

- Питание от шины USB, никакого дополнительного блока питания не требуется

- Поддерживает драйверы CAPI 16-битный и 32-битный для Windows

- Поддерживает драйверы минипортов WAN TAPI и NDIS для Windows

- Поддерживает режимы Multilink PPP (MP) для скорости 128 Кбит/с (2хB канала) доступа в Интернет и передачи данных

- Поддерживает протоколы X.75, T.70NL, ISO8208, T.90, HDLC и факс G4 по B -каналам.

- Имеет поддержку прозрачных для передачи данных драйверов по каналу B для автоответчиков и функций факса G3

- Поддерживает оба протокола настройки скорости  V.110 и V.120

- Поддерживает эмуляцию COM –порта для приложений работающих с модемами

##### Технические параметры

| Габариты |  |
| --- | --- |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -10 – 50 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DU-128TA | Внешний терминальный адаптер ISDN для шины USB |