Конфигурирование драйверов USB, CAPI 2.0, NDISWAN и виртуального последовательного порта для Windows 98/Me/2000/XP

Пользователи Windows 98/Me

При установке драйверов необходимо учитывать следующее:

- Драйвер устройства USB для USB ISDN терминального адаптера (TA) предназначен для Windows 98 /Me.

- Драйвер CAPI 2.0 является интерфейсом для коммуникационных приложений.

- Драйвер NDIS WAN предназначен для организации доступа в Интернет посредством USB ISDN TA.

- Драйвер виртуального последовательного порта (Vitrual COM port) помимо доступа в Интернет позволяет использовать USB ISDN TA с коммуникационным программным обеспечением типа  факсовых программ для приема/передачи факсов по линии ISDN.

- Подключите USB ISDN TA к шине USB компьютера.

Функция операционной системы “plug and play” вначале опросит USB ISDN TA для проверки установлен ли его драйвер. Если нет, то Windows запросит драйвер.

- Вставьте CD в устройство считывания CD-ROM компьютера.

Выберите путь “Win98_Me”  драйвера на CD, автоматически определится устройство и подготовятся драйвера.

По умолчанию в приведенном выше диалоге выбирается “D-Link USB ISDN TA for Win98/Me(COM3/4)”, нажмите “Next”.

Если хотите установить его как COM5/6, то выберите “One of the other drivers” и щелкните по “View List” для выбора “D-Link USB ISDN TA for Win98/Me(COM5/6)”.

(3) Конфигурация ISDN

После установки драйвера USB, драйвер NDISWAN будет установлен автоматически. Вы можете увидеть экран ISDN Configuration в приведенном ниже диалоге:

Нажмите Next>

Введите телефонный номер Phone Number, затем нажмите Next>, Next> и Finish

(4) После установки драйвера компьютер запросит перезагрузку.

(5) Установка средств поддержки D-Link ISDN Tools

ISDN Tools обеспечивают следующие возможности:

| # ISDN Tester | Проверяет устройство и доступность или нет телефонного номера Интернет-провайдера. |
| --- | --- |
| # Kiosk | Просматривает информацию о потоке данных ISDN, установках PPP, MSN, типе коммутатора и файл статистики. |
| # PnP Indicator | Позволяет в любой момент оперативно узнать текущую версию драйвера, скорость подключения и позволяет повысить/понизить скорость. |
| # Uninstall DU-128TA+ | Упрощает дезинсталляцию драйверов при необходимости. |

- Детальное описание функций ISDN Tester, Kiosk, PnP Indicator, Uninstall устройства DU-128TA+ содержатся в “Функции USB ISDN TA”.

Компьютер запросит подтверждения установки “D-Link ISDN Tools”. Если хотите, то нажмите “Yes”.

Пользователи Windows 2000/XP

При установке драйверов необходимо учитывать следующее:

- Драйвер устройства USB для USB ISDN терминального адаптера (TA) предназначен для Windows 2000/XP.

- Драйвер CAPI 2.0 является интерфейсом для коммуникационных приложений.

- Драйвер NDIS WAN предназначен для организации доступа в Интернет посредством USB ISDN TA.

- Драйвер виртуального последовательного порта (Vitrual COM port) помимо доступа в Интернет позволяет использовать коммуникационное программное обеспечение для передачи файлов

- Подключите USB ISDN TA к шине USB компьютера.

Функция операционной системы “plug and play” вначале опросит USB ISDN TA для проверки установлен ли его драйвер. Если нет, то Windows запросит драйвер.

- Вставьте CD в устройство считывания CD-ROM компьютера.

Выберите путь “Windows 2000/XP”  драйвера на CD.

- Установите драйвера NDISWAN &Vitrual Modem

(4) Установка средств поддержки D-Link ISDN Tools

ISDN Tools обеспечивают следующие возможности:

| # ISDN Tester | Проверяет устройство и доступность или нет телефонного номера Интернет-провайдера. |
| --- | --- |
| # Kiosk | Просматривает информацию о потоке данных ISDN, установках PPP, MSN, типе коммутатора и файл статистики. |
| # PnP Indicator | Позволяет в любой момент оперативно узнать текущую версию драйвера, скорость подключения и позволяет повысить/понизить скорость. |
| # Uninstall DU-128TA+ | Упрощает дезинсталляцию драйверов при необходимости. |

- Детальное описание функций ISDN Tester, Kiosk, PnP Indicator, Uninstall устройства DU-128TA+ содержатся в “Функции USB ISDN TA”.

Компьютер запросит подтверждения установки “D-Link ISDN Tools”. Если хотите, то нажмите “Yes”.

# Установка драйверов для Mac OS 8. x или 9.x

- Выберите подходящий языковую версию драйвера и щелкните по соответствующему значку для его установки.

Например, если используете французскую версию операционной системы, то необходимо использовать французскую версию драйвера USB ISDN TA для Mac. Если не можете найти ту же языковую версию драйвера, что и имеющаяся версия Mac OS, то выберите английскую версию (English).

- После успешной процедуры установки драйвер и USB ISDN Tools будут загружены для предоставления доступа к Интернет

| Control Panel -> USB ISDN TA |  |
| --- | --- |
| USB ISDN TA Kiosk | Deinstallation |
| Information Kiosk – установочная программа для USB ISDN TA. Также обеспечивает текущую информацию о каждом звонке. | Упрощает дезинсталляцию драйвера в случаях, когда это нужно. |

(3) Подключите USB ISDN TA к порту USB Mac. После этого лампочка USB на USB ISDN TA должна загореться. Это означает, что USB ISDN TA готов к работе.

# Установка драйверов для Mac OS X

- Пожалуйста, перейдите на шаг 3 для дезинсталляции старого драйвера, если устанавливали ранее бета/предыдущую версию драйвера на Mac OS X.

- Запустите DU128.pkg

- Перезапустите Mac после установки

- Если хотите дезинсталлировать ранее установленный драйвер, то используйте “Terminal” и введите “super user”, затем запустите скрипт “uninstall”. Скрипт “uninstall” поставляется на CD с драйверами. Можете скопировать его в домашнюю директорию или любую другую.  Или можете просто стереть xUSBTADrv.kext в System/Library/Extensions.