| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DUB-T200 – TV-тюнер со встроенным аудио/видео конвертером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание DUB-T200 – это разностороннее устройство, обеспечивающее две удобные функции. (1) Оно подключается к телевизионному кабелю, позволяя смотреть ТВ-программы на экране ПК и записывать их в цифровом формате AVI или в формате сжатия MPEG на жесткий диск или CD-ROM. (2) Оно представляет интерфейс между ПК и аналоговой камерой/видеокамерой/ видеомагнитофоном, позволяя использовать аналоговую камеру для видеоконференций, передачи видео по e-mail, видеонаблюдения и периодической или длительной записи видео на ПК. Просмотр ТВ Устройство подключается к телевизионному кабелю через коаксиальный разъем и показывает телевизионное изображение на экране ПК. Выбор ТВ-каналов осуществляется посредством панели управления на мониторе ПК или клавиатуры. Можно записывать ТВ-программы по заданному расписанию. DUB-T200 преобразует телевизионное изображение в формат MPEG 1/2/4 или другие форматы, позволяя записывать изображение на жесткий диск. Звук захватывается вместе с видеоизображением. Интерфейс с ПК для камеры/видеокамеры/видеомагнитофона Кроме того, устройство предоставляет мощный интерфейс между ПК и аналоговой камерой/видеокамерой/видео-магнитофоном. Оно позволяет использовать аналоговую камеру для видеоконференций, передачи видео по e-mail, видеонаблюдения и периодической или длительной записи видео на ПК. Оно преобразует аналоговые данные/голос от камеры или видеомагнитофона и использует для сжатия формат MPEG или другой цифровой формат. DUB-T200 подключается к видеокамере VHS или видеомагнитофону через разъем S-video или разъемы RCA audio/video. Быстрое и простое подключение к ПК DUB-T200 имеет высокоскоростной порт USB 2.0, обеспечивая быстрый интерфейс с ПК через аналогичный порт USB 2.0. Кроме того, он может подключаться к концентратору USB, если концентратор соединен с ПК. Запись видео и покадровая съемка В комплект входит программное обеспечение, необходимое для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео из аналогового видеопотока. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск ПК, прикреплять созданные видеофрагменты к сообщениям e-mail и вести покадровую съемку. Высокое качество видео DUB-T200 позволяет захватывать до 30 кадров в секунду и записывать высококачественное видеоизображение с разрешением 704 x 480 на жесткий диск ПК через шину USB. DUB-T200 захватывает стереозвук с качеством CD в 16-битном формате и частотой дискретизации 24 КГц, синхронизируя при этом аудио и видеопотоки. Более того, функция захвата изображения позволяет захватывать отдельные кадры разрешением 704 x 480 из видеопотока. Преобразование форматов, редактирование видео и запись DVD Благодаря удобной программе DVD Plus, входящей в комплект, можно легко перевести поток битов в другие стандартные форматы, такие как AVI, MPEG4, SVCD, VCD, DVD и так далее. Программа редактирования видео MPEG Editor и DVD Maker для создания семейного видео поставляется вместе с устройством, позволяя редактировать и записывать цифровое видео на жесткий диск ПК или CD. Записанные фрагменты видео можно прикрепить к сообщениям e-mail, можно вести покадровую съемку и настроить запись видео при обнаружении движения. |  | Характеристики Основные характеристики - Полный набор функций TV-тюнера: CATV, VHF, UHF - Запись ТВ-программ по заданному расписанию - Функции автосканирования каналов - Профессиональная покадровая съемка - Преобразование аналогового видео к цифровому - Качество DVD: 704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL) - Качество SVCD: 480 x 480 (NTSC), 480 x 576 (PAL) - Качество VCD: 352 x 240 (NTSC), 352 x 288 (PAL) - Захват изображения: 704 x 480, покадровая съемка - Битовая скорость видео: до 12 Мбит/с - Битовая скорость аудио: до 768 Кбит/с - 16-битный стереозвук с частотой дискретизации 24 КГц - Захват аудио с синхронизацией аудио и видеопотока - Захват видеоизображения и запись в одном из стандартных форматов: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4 - Настройка насыщенности, контрастности, оттенка и яркости - Создание видео в формате MPEG - Прямая запись на диск созданного видео в формате MPEG1/2/4 в качестве VCD, SVCD и DVD (программа для записи в комплекте) - Создание видео в формате MPEG с помощью программы редактирования видео из комплекта поставки - Управление через меню - Быстрый интерфейс USB 2.0 с ПК - USB IF сертифицирован ### Системные требования - Pentium III 1 ГГц или выше - Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE - Один свободный порт USB (USB 2.0 рекомендуется) - Видеокарта VGA с 16MB RAM - Привод CD-R/W или DVD-R/W (для записи VCD, SVCD, DVD) Интерфейс с ПК - USB 2.0 - Сертифицированный кабель USB 2.0 длиной 1.8 метра типа “A” в комплекте Интерфейс с телевизионным кабелем Коаксиальный разъем Интерфейс с видеокамерой, видеомагнитофоном, DVD - Разъем S-Video (S-Terminal) - Разъемы RCA (3 разъема RCA: 2 аудио, 1 видео) Индикаторы - Power - USB ### Физические параметры Питание Через внешний адаптер питания Размеры 182 x 32 x 142 мм ##### Вес 300 г ##### Рабочая температура От 0 до 50 C ##### Температура хранения От -10 до 60 C ##### Влажность От 10% до 90% без образования конденсата ##### Сертификаты EMI - FCC Class B - CE Class B - LVD - C-Tick ### ПО и поддерживаемые ОС - В комплекте ПО MPEG Editor, DVD Maker - Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP ### Комплект поставки - Устройство DUB-T200 - Адаптер питания - Кабель USB 2.0 длиной 1.8 м - Кабель AV - Мастер-CD - Руководство по быстрой установке |  |
|  |  | ## Информация для заказа DUB-T200 TV-тюнер со встроенным аудио/видео конвертером |  |